雨课堂作业1

试以实例说明计算机系统结构、计算机组成与计算机实现之间的相互关系与影响。

通过一个经典且易于理解的实例——Intel x86 处理器家族——来详细说明计算机系统结构、组成与实现三者之间的相互关系与影响。

首先，我们明确三者的定义：

计算机系统结构（Computer Architecture）：也称为指令集架构（ISA, Instruction Set Architecture）。它是程序员看到的计算机抽象视图，是软件和硬件之间的契约。

内容包括：指令集（如ADD, MOV, JMP）、数据类型（如字节、字）、寄存器组、内存访问模式、寻址方式、中断和异常处理机制等。

核心问题：“要做什么？（What to do?）”

计算机组成（Computer Organization）：

也称为微体系结构（Microarchitecture）。

它是实现指令集架构的具体硬件方案，是系统结构的逻辑实现。

内容包括：数据通路的设计、CPU内部结构（如ALU、控制单元）、存储器层次结构（缓存Cache、主存）、总线结构、流水线技术、超标量、乱序执行等。

核心问题：“如何做？（How to do it?）”、

计算机实现（Computer Implementation）：

它是组成的物理实现，涉及具体的硬件技术和制造工艺。

内容包括：芯片制造工艺（如7nm, 5nm）、芯片封装技术、物理布局、电源管理、冷却方案、时钟生成与分发等。

核心问题：“用什么材料和技术把它造出来？（With what to build it?）”

实例分析：Intel x86 家族

我们选取两个具有相同系统结构（x86-64 ISA）但不同组成和实现的处理器进行对比：

Intel Core 2 Duo（酷睿2双核，约2006年）

Intel Core i7-11700K（第11代酷睿i7，约2021年）

第一步：统一的系统结构（ISA）—— x86-64

是什么：x86-64指令集架构。这意味着为Core 2 Duo编译的二进制程序，理论上可以不经过修改直接在Core i7-11700K上运行。因为它们遵守同一份“契约”，都能理解相同的指令（如ADD RAX, RBX）、使用相同的寄存器（RAX, RBX, RSP等）、遵循相同的内存模型。

影响：

软件生态：统一的x86-64 ISA保证了巨大的软件兼容性，这是Intel和AMD生态系统成功的基石。

设计的起点：无论是Core 2还是Core i7，其设计团队的首要目标都是高效地实现x86-64指令集。系统结构决定了组成设计的目标和约束。

第二步：不同的计算机组成（微架构）

尽管目标都是执行x86指令，但两代CPU的内部组成（微架构）有天壤之别，这直接导致了性能的巨大差异。

特性 Intel Core 2 Duo (Conroe 微架构) Intel Core i7-11700K (Cypress Cove 微架构) 关系与影响

流水线 较短的14级流水线 更长的流水线（约19级或更多） 组成选择：更长流水线允许更高的时钟频率，但错误预测（分支预测失败）的代价更大。组成影响性能特性。

执行单元 标量/轻度超标量（每个周期发射少量指令） 重度超标量（每个周期可发射更多指令） 组成选择：i7的组成更复杂，能同时处理更多指令，极大提升IPC（每周期指令数）。组成直接决定性能上限。

乱序执行 支持，但规模较小（缓冲区较小） 支持，规模极大（更大的重排序缓冲区、保留站） 组成选择：i7能更有效地挖掘指令级并行（ILP），在等待内存数据时执行后面不依赖的指令。组成提升了执行效率。

缓存系统 共享的L2缓存 智能的多级缓存：每个核心有独立的L1和L2，所有核心共享大容量L3缓存 组成选择：i7的缓存层次结构能更好地缓解CPU与内存之间的速度差距（“内存墙”问题）。组成对性能至关重要。

核心数 2个核心 8个核心 + 超线程（每个核心模拟2个线程） 组成选择：i7通过增加核心数（线程级并行TLP）来提升多任务和应用多线程性能。组成适应了并行计算的需求。

小结：系统结构（x86-64）是稳定的，而组成是演进最活跃的层面。 为了提升性能、能效，Intel工程师在遵守ISA契约的前提下，不断革新微架构（组成）。组成是实现系统结构思想的具体方案，它的进步直接决定了同一系统结构下不同代际CPU的性能差异。

第三步：不同的计算机实现（物理工艺）

不同的组成设计，需要不同的实现技术来支撑。

特性 Intel Core 2 Duo Intel Core i7-11700K 关系与影响

制造工艺 65 nm 工艺 14 nm+++ 工艺（当时） 实现支撑组成：更先进的工艺允许在同样大小的芯片面积内集成数十倍的晶体管（从~2.9亿到~数十亿）。这是实现更复杂微架构（更多核心、更大缓存）的物质基础。

时钟频率 ~3.0 GHz ~5.0 GHz (睿频) 实现支撑组成：更小的晶体管开关更快、能耗更低，使得更高的时钟频率成为可能，从而提升了流水线的速度。

功耗与散热 功耗较低，普通风冷即可 功耗高（PL2可达250W以上），需要高端风冷/水冷 实现制约组成：极高的晶体管密度和频率导致功率密度剧增，散热问题成为实现的巨大挑战，甚至反过来制约了微架构（组成）的设计（如频率墙、功耗墙）。

芯片布局 相对简单，两个核心共享一个L2缓存 极其复杂，需要精细规划多个核心、大量缓存、GPU、内存控制器、PCIe控制器等单元的布局和互连。 实现是组成的物理体现：微架构的复杂性最终必须通过物理设计来实现，互连延迟和信号完整性成为关键问题。

小结：实现技术是组成设计的物理基础和约束。 没有先进的半导体工艺（实现），设计再精妙的微架构（组成）也无法被制造出来。同时，实现的瓶颈（如散热、功耗）也会反过来指导和约束组成设计的方向（例如，现代设计更注重能效，而非无限制地提高频率）。

总结：三者的相互关系与影响

层次关系：系统结构 → 计算机组成 → 计算机实现。这是一个从上到下、从抽象到具体的层次关系。上层为下层定义目标和框架，下层为上层的实现提供支撑和选择。

系统结构与组成的相互作用：

系统结构决定组成的基本功能：组成必须忠实地实现ISA定义的所有功能。

组成创新可推动系统结构演进：当组成设计遇到瓶颈时，会促使新的系统结构特性诞生。例如，为了解决内存瓶颈，x86-64 ISA引入了更高效的SSE、AVX等SIMD指令，让软件能更好地利用硬件的并行能力。

组成与实现的相互作用：

实现技术驱动组成发展：新的实现工艺（如更小的制程）使得更复杂、更强大的组成设计（如更多核心、更深的流水线）成为可能。这是摩尔定律的直接体现。

组成需求拉动实现进步：微架构设计师对性能、功耗的极致追求，不断向半导体工艺提出更高的要求，推动了制造技术的进步。

实现约束组成设计：当工艺进步放缓（“后摩尔定律时代”），功耗、散热成为硬约束，组成设计必须从一味追求频率转向追求能效、异构计算等新方向。

系统结构与实现的间接关系：

系统结构通过组成间接影响实现。一个复杂的ISA（如x86）可能需要更复杂的译码器和微码结构，这会在实现层面占用更多的芯片面积和功耗。而一个精简的ISA（如RISC-V）则可能为实现留下更多面积用于实现高性能的执行单元（如更大的缓存和更多核心）。这就是为什么ARM和RISC-V芯片在能效上往往有优势的原因之一。

总而言之，计算机系统结构、组成和实现三者紧密耦合，相互影响，共同演进。一个成功的计算机产品，必然是这三者在其所处时代技术条件下最优平衡的结晶。

雨课堂作业2

简要比较CISC机器和RISC机器各自的结构特点,说明它们分别存在那些不足和问题。为什么说今后指令系统的发展应是CISC和RISC的结合?

CISC结构特点：机器指令系统庞大复杂；

RISC结构特点：机器指令系统简单，规模小，复杂度低。

CISC的不足和问题：（1）指令系统庞大（一般200条以上）；（2）指令操作繁杂，执行速度低；（3）难以优化生成高效机器语言程序，编译复杂；（4）指令使用频度不高，降低系统性能价格比，增加设计负担。

RISC的不足和问题：（1）指令少，原CISC一条指令功能需多条RISC指令完成，加重汇编程序设计负担，增加机器语言程序长度和指令信息流量；（2）对浮点运算和虚拟存储支持不强；（3）编译程序较难编写。

发展结合原因：CISC和RISC各有优缺点，CISC的复杂指令可处理复杂任务，RISC的简单指令利于高效执行，结合可取长补短，提升系统整体性能。

雨课堂作业3

中断处理次序是 1→3→4→2。

说明如下：

中断处理次序指的是中断服务程序执行完毕的实际顺序。这个顺序是由硬件的“响应优先级”和当前执行程序的“中断屏蔽位”共同决定的。

中断1最先处理完毕：

当中断1的服务程序执行时，其屏蔽位为 [0, 0, 0, 0]。这意味着它屏蔽了所有级别的中断。因此，一旦1开始执行，任何其他中断都无法打断它，它会最先执行完成。

中断3第二个处理完毕：

中断3的屏蔽位是 [1, 0, 0, 0]，只对1级中断开放。

因为1级已经处理完毕，而其他待处理的中断（2级和4级）响应优先级都低于正在执行的3级，所以它们无法打断3。因此，中断3会第二个执行完。

中断4第三个处理完毕：

中断4的屏蔽位是 [1, 0, 1, 0]。它对1级和3级开放（此时均已处理完），但屏蔽了2级中断。

所以，即使2级的响应优先级比4高，也因为它被屏蔽而无法打断4。因此，中断4会第三个执行完。

中断2最后处理完毕：

当轮到中断2执行时，处理优先级比它高的中断（1、3、4）都已经处理完毕了，因此它在最后完成。

雨课堂作业4

习题4-19 假设你对Cache存贮器的速度不满意,于是申请到一批有限的经费,为能发挥其最大的经济效益,有人建议你再买一些同样速度的Cache片子以扩充其容量,而另有人建议你干脆去买更高速的Cache片子,将现有低速Cache片子全部更换掉。你认为哪种建议可取?你如何作决定?为什么?

性能指标分析

Cache 的性能主要由以下指标决定：

1.命中率 (H): CPU 访问 Cache 成功的概率

2.Cache 访问时间 (Tc): CPU 访问 Cache 的时间

3.主存访问时间 (Tm): CPU 访问主存的时间

4.平均访问时间 (Tavg): Tavg = H×Tc + (1-H)×Tm

方案一：扩充 Cache 容量

增加 Cache 容量通常会：

1.提高命中率 (H)，尤其是当工作集较大时

2.不改变 Cache 访问时间 (Tc)

3.对主存访问时间 (Tm) 无影响

命中率提升的幅度取决于应用程序的局部性原理和工作集大小。当容量增加到一定程度后，边际效益会递减。

方案二：提升 Cache 速度

更换为更高速的 Cache 会：

1.降低 Cache 访问时间 (Tc)

2.不改变命中率 (H)，除非速度提升允许使用更简单的映射策略

3.对主存访问时间 (Tm) 无影响

速度提升的效果是直接的，但高速芯片通常价格更高。

决策建议

在有限经费条件下，我的建议是：

1.首先评估当前 Cache 的命中率：

如果命中率已经很高 (>95%)，则扩充容量的边际效益有限，应考虑提升速度

如果命中率较低 (<90%)，则扩充容量可能带来更显著的性能提升

2.考虑应用程序特性：

对于具有良好局部性的程序，扩充容量效果更明显

对于局部性较差但对延迟敏感的程序，提升速度可能更重要

3.成本效益分析：

计算每单位经费能带来的性能提升

通常情况下，扩充容量的单位成本效益优于提升速度

结论

在大多数情况下，扩充 Cache 容量是更经济有效的选择，特别是当现有 Cache 容量较小、命中率不高时。只有当 Cache 命中率已经很高，或者应用程序对延迟特别敏感时，才考虑更换为更高速的 Cache 芯片。

最优策略可能是两者结合：适当增加容量的同时适度提升速度，以达到最佳的性价比。

雨课堂作业5

雨课堂作业6

（1）1、2、3串行执行需要多少拍？

第一条向量指令，V3<–存储器:

1拍启动访存+6拍访存+1拍访存结果存入V3，第一个结果分量就出来了，之后每过一拍就可以出一个结果，向量长度为N,全部出来要N-1拍。

结果分量1：(1+6+1）+N-1

第二条向量指令，V2<–V0+V1:

1拍送浮加+6拍浮加+1拍访存结果存入V2。

结果分量2：(1+6+1)+N-1

第三条向量指令，V4=V2 X V3

1拍送浮乘+7拍浮乘+1拍访存结果存入V4。

结果分量3：(1+7+1)+N-1

最终结果:

【(1+6+1)+N-1】+【(1+6+1)+N-1】+【(1+7+1)+N-1】=3N+22 拍

（2）1、2并行执行后，再执行3？

前两条并行执行，所以只用一个(1+6+1)+N-1的时间

最终结果:【(1+6+1)+N-1】+【(1+7+1)+N-1】=2N+15 拍

（3）采用链接技术？

访存和浮加并行，第一个V2分量和V3分量出来之后，不等下面的向量分量结果全部出来，而是直接把这两个值送去浮乘。之后每过一拍就可以出一个结果，向量长度为N,全部出来要N-1拍。

最终结果:(1+6+1)+(1+7+1)+N-1=N+16拍