辽 宁 大 学  信 息 学 院 实 验 报 告

| 实验题目： | 寄存器实验 |
| --- | --- |
| 专业班级： | 计算机科学与技术2班 |
| 学 号： | 202 |
| 姓 名： | 20 |
| 实验时间： | 2023年4月16日 |

# 20  寄存器实验

- 实验目的

熟悉和掌握TEC-8实验系统的硬件组成和特点，了解寄存器的基本概念，掌握寄存器在计算机中的作用和应用，熟悉寄存器堆的读写方法，掌握寄存器堆的使用方法。通过实验加深对计算机体系结构和工作原理的理解，提高动手能力，培养创新精神。

- 实验电路和原理

寄存器堆内部包含4个8位寄存器R0-R3，通过RD0/RD1和RS0/RS1信号的选择，可以将其中一个寄存器的内容送入ALU的A或B端口。

寄存器的写入操作需要通过DRW信号和RD0/RD1译码出的LR0/LR1/LR2/LR3信号来指定被写的寄存器，再根据T3上升沿触发信号进行写入操作。数据的输入需要通过数据开关控制，并通过驱动器送入到数据总线DBUS中。

- 实验步骤

写寄存器堆RF

- 按表所示，连接运算器、存储器部件与电平开关 K7-K0。

| 电平开关 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | ABUS | RD1 | RD0 | DRW | SBUS | RS1 | RS0 | MBUS |

- 打开电源开关，置“控制转换”开关拨到最中间位置既“独立”指示灯亮、DP=X、SWC=1、SWB=0、SWA=0。按复位按键 CLR，使 TEC-8 实验系统处于初始状态。

- 置 ABUS=0，关闭运算器 ALU 向数据总线 DBUS 的输出。在 ABUS 为 1 时，运算得到的数据结果送往数据总线 DBUS。

- 置 SBUS=1，开启数据开关 SD7-SD0 向数据总线 DBUS 的输出。

- 在数据开关上SD7-SD0 上设置数据，可以在数据总线 DBUS 的指示灯 D7-D0 上看到数据。

- 将RD1、RD0设置为00、01、10、11，将通过2-4译码器分别转为LR0-LR3,代表写入寄存器R0-R3。

- 将DRW置为1，代表要在 T3 上升沿对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作。

- 按一次QD按钮，将数据开关上的数据写入选定的寄存器。

- 实验结果

读寄存器堆RF

- 按表所示，连接运算器、存储器部件与电平开关 K7-K0。

| 电平开关 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | ABUS | RD1 | RD0 | DRW | SBUS | RS1 | RS0 | MBUS |

- 验证写入寄存器 R0、寄存器 R1、寄存器 R2、寄存器 R3 中的值，是否与写入的数值相同。首先将“控制转换”开关拨到最中间位置既“独立”指示灯亮、然后把操作模式设置为DP=X、SWC=0、SWB=1、SWA=1。

- 置 SBUS=1，开启数据开关 SD7-SD0 向数据总线 DBUS 的输出。

- 通过 A 端口即 A7-A0 查看寄存器中的数据:将RD1、RD0设置为00、01、10、11，将通过4选1选择器选择要读取的寄存器R0-R3。指示灯 A7-A0 显示的是相应寄存器的数据。

- 通过 B 端口即 B7-B0 查看寄存器中的数据:将RS1、RS0设置为00、01、10、11，将通过4选1选择器选择要读取的寄存器R0-R3。指示灯 B7-B0 显示的是相应寄存器的数据

- 实验过程出现的问题及解决方法

问题1：数据被写入错误的寄存器

解决方法：仔细检查RD1/RD0信号的选择，确保选择的寄存器与需要写入的寄存器相同。

问题2：在写寄存器堆RF实验步骤8中，按一次QD按钮后，数据没有写入选定的寄存器。

解决方法：检查是否将DRW置为1，是否选择了正确的寄存器，并重新操作。