选择题

- 下列工具不是逻辑函数的表示方式的是：状态图。（是的有逻辑表达式、时序图、真值表）

- 逻辑函数表示方法中其表示形式是唯一的除了真值表外还有：卡诺图。

- 某一逻辑函数真值确定后，下面描述该函数功能的方法中，具有唯一性的是：逻辑函数的最大表达式、最小表达式。（最大项之积、最小项之和）

- 组合逻辑电路通常由：门电路组合而成。

- 以下哪一条不是消除竟争冒险的措施：利用触发器。（是的有接入滤波电路、加入选通脉冲、修改逻辑设计）

- 组合逻辑电路中的险象是由：电路中的时延引起的。

- 下列中规模通用集成电路中属于时序逻辑电路：计数器74193。

- 在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的有:寄存器（是的有译码器、编码器、全加器）

- 在下列逻辑电路中，属于组合逻辑电路的有：编码器（不属于的：计数器、触发器、寄存器）

- 时序逻辑电路的典型电路：移位寄存器。

- 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者：没有统一的时钟脉冲控制。

- 十六路数据选择器，其地址输入（选择控制输入）端有：4个。

- 化简状态表时，所选相容类必须覆盖它的：原始状态表的全部状态。

- 计数器的模是：序列中实际状态数。

- 若用1表示高电平，0表示低电平，则是：正逻辑。

- 一个T’触发器，来一个时钟脉冲后，则触发器：翻转。

- 一个T触发器，T端接1，来一个时钟脉冲后，则触发器：翻转。

- 电平异步时序逻辑电路不允许两个或两个以上输入信号：同时改变。

- 构造一个模10同步计数器，需要触发器的个数：4个。（4个触发器最多16个状态）

- 实现同一功能的Mealy型同步时序电路比Moore型同步时序电路所需要的：状态数目更少。（Mealy型比Moore型输出超前一个时钟周期，Moore型比Mealy多一个状态）

- 要使3-8译码器74LS138能正常工作，使能控制端的S1S2’S3’电平信号应是：100。

- FLASH是指：闪速存储器。

- 一片四位二进制译码器，它的输出函数有：16个。（2^4）

- 一片三位二进制译码器，它的输出函数有：8个。（2^3）

- 根据状态等效对AB，CD和BD，可构成最大等效类：ABCD

- 同步时序电路设计中，状态编码采用相邻编码法的目的是：减少电路中的逻辑门。

- 有约束条件的触发器是：基本RS触发器。

- 逻辑代数的基本运算是：与、或、非。

- 按逻辑功能的不同时钟触发器分为5种类型：RS、D、JK、T、T’

- PROM是：与阵列不可编程，或阵列可编程。

- FPGA是：现场可编程门阵列。

- PLA是：与门阵列和或门阵列构成。

- PAL是：可编程阵列逻辑。

- GAL是：通用阵列逻辑。

- 74LS153芯片：数据选择器。

- 74LS193芯片：计数器。