辽宁大学2019-2020学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院2018年级计算机硬件专业学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 |  |  |  |  |  | 核分人 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复查人 |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。 每小题2分，共20分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是				    		    （　b　）

Ａ、原码  		                	B、补码

C、反码　		                	D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是								    （　a　）

Ａ、时钟周期             				B、指令周期

C、CPU周期　　　　　　　				D、微指令周期

3、下列因素中，与cache的命中率无关的是							（　a　）

Ａ、主存的存取时间           		B、块的大小

C、cache和主存的地址映射方式   		D、cache的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是                                   （  b ）

A、DRAM 							B、SRAM

C、ROM 		 					D、PROM

5、	若二进制定点小数真值是—0.1101，机器中表示为1.0010，则该数采用的编

码方法是														（  c  ）

A、原码                         	B、补码

C、反码                         	D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是						（　d　）

Ａ、汇编语言级           			B、操作系统级

C、一般机器级  f        			D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过						（　d　）
A 原码运算的二进制减法器实现
B 补码运算的二进制减法器实现
C 原码运算的十进制加法器实现
D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的                    （ c  ）

ADD  R1 ，R2 ，R3；（R2）+（R3）    R1

SUB  R4 ，R1 ，R5；（R1）-（R5）    R4

Ａ、读后读相关       				B、写后写相关

C、写后读相关						D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是									       （  b  ）

A、SRAM                          	B、DRAM

C、ROM                           	D、上述三种

10、某机字长16位，其中1位符号位，15位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为															  （　a 　）
A、+（1 – 2-16）                 		B、+（1 – 2-15）

C、2-16                         		D、2-15

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、判断题（每题2分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共20分）

1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。

直接寻址

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。

为了解决真值表示

3、cache的功能是扩大主存容量。

提高CPU对主存的访问效率

- 浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。

若结果的符号位为11或00，则进行左规，若结果的符号位为10或01，则进行右规

5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。

在补码表示法中，正数的表示同原码和反码的表示是一样的

6、控制存储器用来存放汇编语言程序。

控制存储器用来存放实现全部指令系统的微程序

7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。

错误

8、采用RISC技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情况。

RISC的主要目的是减少指令数

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

执行指令时，指令在内存中的地址存放在程序计数器中

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

浮点数阶码溢出时浮点数溢出

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、简答题(1、2题每题3分，3、4题每题8，共22分)

1、什么是指令系统？

一台计算机所能执行的全部指令集合

2、什么是指令周期？

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU的基本组成是什么？CPU的功能有哪些？

结构组成：运算器、控制器、寄存器组、内部总线
功能：处理数据、控制时间、处理指令、执行操作

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为512×48（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。
微指令中的三个字段应该分别为多少位？

35.4.9

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知x和y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=0. 1001， y= －0.1101  求x+y=？ x－y=?

[x]补=0.1001,[y]补=1.0011,[x+y]补=[x]补+[y]补 =00.1001+11.0011=11.1100

x+y=  —0.01不会溢出

[x-y]补=[x]补+[-y]补 =00.1001+00.1101=01.0110

x-y=1.0110 会溢出

2、设主存容量为512KB，Cache容量为4KB，每个块8个字，每个字32位，地址按照字节寻址。

1）计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

2）计算全相联映射下，主存地址格式。

1.        7  5  3 主存字块标记 缓存字块地址 字块内地址

2.      16   3 主存字块标记  字块内地址

3、已知被除数x= 0.100110，除数y= 0.110，用不恢复余数法求x ÷ y的商。

解：

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

五、设计题(每题10分，共20分)

1、某机器中，配有一个ROM芯片，地址空间0000H—3FFFH。现在再用几个16K×8的RAM芯片构成一个32K×8的RAM区域，使其地址空间为8000H—FFFFH。假设此RAM芯片有 CS信号控制端。CPU地址总线为A15—A0,数据总线为D7—D0。

要求：

（1）问地址空间为8000H—FFFFH需要几块RAM芯片

（2）画出机器各芯片地址分配方案

（3）用数据线、地址线、CS将RAM和ROM与CPU连接起来（使用译码器）

解：

2、如图所示，请写出完成R1中的值+R2中的值之和存入R3中的功能。

画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。