选择题

- 与Cache命中率无关的是：主存的存取时间，相关的有：cache和主存的地址映射方式、cache的容量、块的大小。

- 用来存放当前执行指令的是：IR。

- 主存容量256块，cache容量8行，地址映射用直接映射方式，标记位应占：5。

- 操作控制器功能：从主存取出指令，完成指令操作码译码，产生有关的操作控制信号。

- 计算机系统采用补码运算的目的是为了：简化计算机的设计。

- 计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是：微程序设计级。

- 在机器数中，零的表示形式唯一的是：补码。

- 字长相同的两种浮点数，第一种阶码数位较多，尾数数位少，第二种阶码位数少，尾数位数多，阶的底数都是2，则：第一种数的范围大，但精度低。

- -0.1101，机器中表示为1.0010，采用的编码方式是：反码。

- 在定点二进制计算器中，减法运算一般通过：补码运算的二进制加法器实现。

- 需要刷新的存储器是：DRAW。

- 某机字长32位，其中1位符号位，31位表示尾数。若采用定点小数表示，则最大正小数为：+（1 – 2-31）。

- 计算机硬件能直接识别执行的语言是：机器语言。

- 计算机存储系统采用分级是为了：解决容量、价格、速度三者的矛盾。

- 在IEEE754标准的浮点数编码表示中，隐含的是：基数。

- 如果操作数在指令中，该操作数为：立即寻址。

- 控制存储器用来存放：微程序。

- 指令周期是：取指令和执行指令时间之和。

- 计算机操作的最小时间单位是：时钟周期。

- 构成高速缓冲存储器的一般是：SRAM。

- 某机字长16位，其中1位符号位，15位表示尾数。若采用定点小数表示，则最大正小数为：+（1 – 2-15）。

- CPU直接访问的存储器是：闪存。

- 在定点数运算中产生溢出的原因是：运算的结果的操作数超过了机器的表示范围。

- 产生全部指令的微操作命令序列的是：CU。

- 多层次结构的计算机系统中硬件研究的主要对象为：微程序机器MO和传统机器M1级。

- 若浮点数x的754标准存储格式为(42160000)16，求其浮点数的十进制数值是：+37.5。

- 十进制数37.25的二进制：100101.01。

- X的反码：1.1011，x：-0.0100。

- 某机器字长16位，含一位数符，用补码表示，则定点小数所能表示的最小正数是：2-15。

- 若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为10，则：产生了负溢出（下溢）。

- 在用比较法进行补码一位乘法时，若相邻两位乘数yiyi+1为01时，完成的操作是：原部分积+[x]补，右移一位。

- 堆栈指针SP的内容是：栈顶地址。

- 在寄存器间接寻址方式中，操作数是从：寄存器中读出

- 在微程序控制器中，一条机器指令的功能通常由：一段微程序实现

- 在串行传输时，被传输的数据：发送设备进行并行到串行的变换，在接受设备在都是进行串行到并行的变换。

- 系统总线是指：CPU、主存、外围设备之间的信息传送线。