《计算机网络实验》

实验1：《划分虚拟局域网VLAN》

班级：         计算机科学与技术1班

20：             20

20：                20

时间：            2025年6月22日

教师：                 贾大宇

- 实验目的

1.掌握在以太网交换机上划分VLAN的方法。

2.验证划分VLAN可将庞大的广播域分隔成若干个独立的广播域。

3.验证同一VLAN中的计算机之间可以直接通信，不同VLAN中的计算机之间不能直接通信。

- 实验步骤及截图

- 构建网络拓扑

1．拖动8台型号为PC-PT的个人计算机（PC0-PC7）、2台型号为2960的以太网交换机到逻辑工作区的合适位置

2．选择连接、选择自动连接类型将各网络设备连接起来

3．一段时间后相关接口处于打开状态

- 标注IP地址和子网掩码

1．利用放置注释工具、在各计算机旁标注各自需要配置的IP地址、子网掩码

- 查看并标注交换机接口名称(接口号)

- 为了方便进行VLAN划分，标准各交换机相关接口的接口名称。

查看

标注

- 配置IP地址和子网掩码

1．配置主机PC0-PC7的IP地址和子网掩码：

主机0的配置方式示例：（主机1-7类似）

- 选择要监视的网络协议

1．选择监听ICMP协议

- 网络连通性测试

1．在主机0的命令行中使用ping命令，分别测试PC0与其他PC之间的网络连通性

- 查看交换机的接口(端口)状态汇总表

查看交换机0的接口状态（交换机1同理）

交换机0的五个接口处于已连接状态

- 测试广播域

创建PUD，PC0发送一个广播帧

该广播帧会传送到每一个主机

- 在交换机上创建VLAN

在交换机0上创建VLAN10、VLAN20（交换机1同理）

- 在交换机上划分VLAN

在交换机0（交换机1同理）上划分

VLAN10：Fa0/1  Fa0/2

VLAN20：Fa0/3  Fa0/4

- 验证同-VLAN中的计算机之间可以直接通信，不同VLAN中的计算机之间不能直接通信

在主机0的命令行中使用ping命令，分别测试PC0与其他PC之间的网络连通性

可知：

PC1、2、3、与PC0处于同一个VLAN（VLAN10）

而PC4、5、6、7处于另一个VLAN（VLAN20）

PC0可以与PC1、2、3通信，而不能与PC4通信

- 验证划分VLAN可将庞大的广播域分隔成若干个独立的广播域

创建PUD，PC0发送一个广播帧，只用与PC0同处与一个VLAN的主机才可以收到广播帧

主机：PC1、PC2、PC3可以收到广播帧

创建PUD，PC4发送一个广播帧，只用与PC4同处与一个VLAN的主机才可以收到广播帧

主机：PC5、PC6、PC7可以收到广播帧

- 遇到的问题与解决方案

问题：划分 VLAN 后，主机之间无法通信，ping 命令始终超时。

解决方案：检查发现交换机端口未正确加入对应 VLAN，使用 switchport access vlan 命令重新配置端口，问题顺利解决。

问题：部分主机 IP 地址配置后仍无法连接其他主机。

解决方案：重新核对 IP 地址与子网掩码，发现有手动输入错误，修正后网络通信恢复正常。

问题：广播帧发送后所有主机都能收到，未实现广播隔离。

解决方案：发现是在 VLAN 配置之前进行的广播测试，重新划分 VLAN 后再次测试，广播帧只在同 VLAN 中传播，验证了 VLAN 的隔离效果。

- 实验心得

通过本次 VLAN 划分实验，我对局域网中 VLAN 的概念和实际应用有了更加深入的理解。VLAN 技术能够有效地将一个大型广播域分割为多个逻辑小广播域，提升了网络的安全性和管理性，也减少了广播风暴的影响。

实验过程中，我掌握了在 Cisco 2960 交换机上创建 VLAN、分配接口、配置主机 IP 地址以及测试网络连通性的方法。通过实际操作，我更加清楚了 VLAN 的隔离机制和其对广播通信范围的限制。

同时，实验中遇到的一些问题也让我认识到网络配置的严谨性和细致性，每一个小的配置失误都可能导致通信失败。通过一步步排查和修改，我逐渐具备了初步的网络故障诊断能力。

总之，这次实验不仅提升了我的动手操作能力，也增强了我对计算机网络体系结构的理解，为后续更深入的网络学习打下了良好基础。