《计算机网络实验》

实验4：《验证OSPF可以划分区域》

班级：         计算机科学与技术1班

20：             20

20：                20

时间：            2025年6月23日

教师：                 贾大宇

- 实验目的

验证OSPF可以划分区域。

- 实验步骤及截图

- 构建网络拓扑

两台型号为PC-PT的个人计算机

四台型号为2911的路由器

- 查看并标注路由器相关接口名称(接口号)

查看：

标注：

- 标注IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址

- 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址

给主机PC0（PC1同理）配置IP地址、子网掩码、默认网关IP地址

给路由器Router0（路由器1、2、3同理）配置接口的IP地址以及子网掩码

- 启用各路由器的OSPF协议

OSPF主干区域（area0）：网络10.0.0.0/30

OSPF区域（area100）：网络172.16.0.0/30、网络192.168.0.0/24

OSPF区域（area200）：网络172.19.0.0/30、网络192.168.1.0/24

启用路由器Router0的OSPF协议（Router1、2、3同理）

- 查看各路由器的路由表

查看Router0的路由表（Router1、2、3同理）

- 选择要监视的网络协议

监视OSPF、ICMP协议

- 网络连通性测试

在主机PC0中使用Ping命令，测试PC0与PC1的连通性

- 观察各路由器的OSPF相关事件

查看Router0

查看Router1

- 遇到的问题与解决方案

问题1：不同区域之间无法通信

解决方案： 配置完区域划分后，发现PC0无法Ping通PC1。经过分析发现是路由器之间未正确划分主干区域（Area 0），而OSPF的不同区域必须通过Area 0进行通信。通过检查并重新设置Router0和Router1之间的链路为Area 0后，通信恢复正常。

问题2：OSPF配置命令输入错误导致邻居关系无法建立

解决方案： 配置OSPF时部分network命令中的通配符（wildcard mask）设置有误，导致OSPF无法将某些接口纳入对应区域中。重新核对每个接口的IP地址并正确书写通配符后，OSPF邻居关系建立成功。

问题3：主机默认网关配置错误导致Ping不通

解决方案： 在配置PC0和PC1时，错误地将默认网关设置为自身IP，导致数据包无法转发。重新设置为相应连接路由器的接口IP后，Ping测试通过。

- 实验心得

通过本次实验，我深入理解了OSPF区域划分的工作机制以及其在大型网络设计中的重要作用。OSPF支持将网络划分为多个区域，通过主干区域Area 0进行互联，从而提升网络的扩展性和管理效率。在实验中，我成功配置了多个OSPF区域，并验证了不同区域之间可以通过Area 0实现通信。

同时，这次实验让我进一步熟悉了如何在不同路由器上配置OSPF协议，包括设置进程号、划分区域、指定接口网络等。通过观察路由表和邻居状态，也加深了对OSPF链路状态传播机制和LSA信息更新流程的理解。

在操作过程中，我意识到网络参数配置的准确性至关重要，特别是子网、网关和OSPF区域的设置，任何一个配置错误都会导致整个网络通信失败。通过不断调试与验证，我锻炼了分析问题和解决问题的能力，也对构建大型可扩展网络有了更清晰的认识。