计算机网络概述

- 网络是由若干节点和连接这些节点的链路组成的。

- 802.3局域网(以太网)使用的是有线链路,Wi-Fi(802.11局域网)使用的是无线链路。

- 互连网(互联网)(internet)是由若干网络和连接这些网络的路由器组成的。

- 当今世界上最大的互联网是因特网(Internet),它使用的协议族是TCP/IP。

- 任何单位和个人都可以通过因特网服务提供者(ISP)接入因特网,只需要按规定交纳费用即可。

- 目前,因特网已发展成为基于ISP的多层次结构的互连网络。

- 因特网可按功能简单地划分成边缘部分和核心部分。

- 因特网的边缘部分由连接在因特网上的各种用户设备(例如台式电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、网络摄像头等)构成。

- 因特网的核心部分由大量异构型网络和连接这些网络的路由器构成。

- 因特网的核心部分为边缘部分提供连通性和数据交换等服务。

- 按覆盖范围从大到小的顺序,计算机网络可分为广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)、个域网(PAN)。

- 按所使用的传输介质分类,计算机网络可分为有线网络和无线网络。

- 按使用者分类,计算机网络可分为公用网络和专用网络。

- 按网络拓扑结构分类,计算机网络可分为总线型网络、星型网络、环型网络、网状型网络等。

- 按所使用的交换方式分类,计算机网络可分为电路交换、报文交换、分组交换。

- 局域网最常使用的是以太网技术,因此,该技术现在成为了局域网的同义词。

- 电路交换的三个阶段依次为建立连接、通信、释放连接。

- 在采用电路交换的整个通信过程中,通信双方始终占用所分配到的物理信道,如果整个连接中的任何一个环节(例如某段链路或某个交换机)出现故障,则整个连接就会中断,若要重新进行通信,则必须重新建立连接。

- 早在因特网的鼻祖ARPANET的研制初期,就采用了基于存储转发技术的分组交换(包交换)。

- 在采用分组交换的通信过程中,源主机的任务是构造分组,之后发送分组;交换节点的任务是对收到的分组进行存储转发;目的主机的任务是接收分组,之后还原成报文。

- 将待传输的较长的报文划分成若干个较小的等长数据段,在每个数据段前面添加一些由必要信息(例如源地址和目的地址)组成的首部(头部),这样就构造出了若干个分组(包)。

- 分组交换的前身是报文交换,与分组交换相比,这种交换方式的转发时延更长,交换节点所需的缓存空间大很多。

- 若要连续传送大量的数据,并且数据传送时间远大于建立连接的时间,则采用电路交换方式可以有较高的传输效率。然而计算机的数据传送往往是突发式的,采用这种交换方式时通信线路的利用率会很低。

- 与电路交换相比,报文交换和分组交换都不需要建立连接,在传送计算机的突发数据时可以提高通信线路的利用率。

- 将报文构造成若干个更小的分组进行分组交换,比将整个报文进行报文交换具有的主要优势有时延小、避免太长的报文长时间占用链路、有利于差错控制。

- 计算机中数据量的基本单位是比特(bit),记为小写字母b。

- 数据量的常用单位有字节B,千字节KB、兆字节MB、吉字节GB以及太字节TB,其中,K、M、G、T的值分别为2^10、2^20、2^30、2^40。

- 速率的基本单位是比特/秒或bit/s、b/s、bps。

- 速率的常用单位有kb/s、Mb/s、Gb/s、Tb/s,其中,k、M、G、T的值分别为10^3、10^6、10^9、10^12。

- 用来表示网络中某个信道所能传送数据的能力的性能指标是带宽。

- 单位时间内通过某个网络或接口的实际数据量,称为吞吐量,它是计算机网络的重要性能指标之一,该性能指标受网络带宽这个性能指标的限制。

- 时延是指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的时间,由发送时延(传输时延)、传播时延、排队时延、处理时延四部分时延组成。

- 排队时延和处理时延一般都无法用一个简单的公式进行计算。

- 时延带宽积是传播时延和带宽的乘积。

- 链路的时延带宽积也称为以比特为单位的链路长度。

- 从发送端发送完数据分组开始,到发送端收到接收端发来的相应确认分组为止,所耗费的时间称为往返时间(RTT),它是计算机网络的重要性能指标之一。

- 利用率是计算机网络的重要性能指标之一,分为信道利用率和网络利用率两种。网络利用率并不是越大越好,过高的网络利用率会产生非常大的时延。

- 分层是计算机网络体系结构最重要的思想,它可将庞大而复杂的问题转化为若干个较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较容易研究和处理。

- 常见的三种计算机网络体系结构(也称为参考模型)分别是作为法律标准的OSI体系结构、作为事实标准的TCP/IP体系结构、适合于教学的原理体系结构,它们各自的分层数量依次为7、4、5。

- 物理层要解决的主要问题是用何种信号表示比特0和1。

- 数据链路层要解决的主要问题是数据包在一个网络或一段链路上传输。

- 网络层要解决的主要问题是数据包在多个网络之间传输和路由。

- 传输层要解决的主要问题是进程之间基于网络的通信。

- 会话层要解决的主要问题是基于进程之间通过网络的通信实现会话管理。

- 表示层要解决的主要问题是数据的表示和格式转换。

- 应用层要解决的主要问题是通过应用进程的交互实现特定网络应用。

- 中继器、集线器属于物理层设备;二层交换机属于数据链路层设备;路由器属于网络层设备。

- TCP/IP网际层的核心协议是网际协议(IP)。

- 实体是指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程,例如属于物理层和数据链路层的网卡或属于应用层的浏览器进程。

- 通信双方网络体系结构相同层次中的实体互为对等实体。

- 协议是控制两个对等实体在“水平方向”进行“逻辑通信”的“规则”的集合。

- 在计算机网络协议的三要素中,语法定义了通信双方所交换信息的格式,语义定义了通信双方所要完成的操作,同步定义了通信双方的时序关系。

- 网络体系结构各层对等实体之间进行逻辑通信的数据包,统称为协议数据单元(PDU)。

- 物理层对等实体之间逻辑通信的PDU,具体是比特流。

- 数据链路层对等实体之间逻辑通信的PDU,具体是帧。

- 网络层对等实体之间逻辑通信的PDU,称为分组,如果使用网际协议IP,则称为IP数据报或IP分组。

- 传输层对等实体之间逻辑通信的PDU一般根据协议而定,若使用TCP协议,则称为TCP报文段或TCP段,若使用UDP协议,则称为UDP用户数据报。

- 应用层对等实体之间逻辑通信的PDU,一般称为应用报文。

- 在同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点或(SAP)。

- 在协议的控制下,两个对等实体在水平方向的逻辑通信使得本层能够向上一层提供服务。

- 网络体系结构中的上层要使用下层所提供的服务,必须通过与下层交换一些命令,这些命令称为服务原语。

- 同一系统内层与层之间交换的数据包称为服务数据单元(SDU)。