物理层

- 物理层要实现的功能是在各种传输媒体上传输比特0和1,进而给其上面的数据链路层提供透明传输比特流的服务。

- 物理层为数据链路层屏蔽掉了各种传输媒体和通信手段的差异,这样就可使数据链路层只考虑如何实现本层的协议和服务。

- 为了实现物理层的功能,物理层定义了与传输媒体的接口有关的一些特性,分别是机械特性、电气特性、功能特性、过程特性。

- 机械特性,规定了接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列以及固定和锁定装置等。

- 电气特性,规定了在接口电缆的各条线上传输比特流时,信号电压的范围、阻抗匹配情况以及传输速率和距离限制。

- 功能特性,规定了接口电缆的各条信号线的作用。

- 过程特性,规定了在接口电缆中的信号线上进行比特流传输的一组操作过程,包括各信号间的时序关系。

- 传输媒体是计算机网络设备之间的物理通路,也称为传输介质或传输媒介,可分为导向型传输媒体(固体媒体)和非导向型传输媒体(自由空间)两大类。

- 同轴电缆、双绞线以及光纤等传输媒体属于导向型传输媒体(固体媒体)。

- 电磁波在非导向型传输媒体中的传输常称为无线传输,包括无线电波传输、微波传输、红外线传输、激光传输以及可见光传输等。

- 50Ω阻抗的基带同轴电缆,用于数字传输,在早期局域网中广泛使用;75Ω阻抗的宽带同轴电缆,用于模拟传输,目前主要用于有线电视的入户线。

- 把两根相互绝缘的铜导线按一定密度互相绞合起来就构成了双绞线。绞合有两个作用,一个是减少相邻导线间的电磁干扰,另一个是抵御部分来自外界的电磁干扰。

- 使用双绞线进行模拟传输,当距离太长时应添加放大器设备,以便将衰减了的信号放大到合适的强度。

- 使用双绞线进行数字传输,当距离太长时需要添加中继器设备,以便对失真了的数字信号进行整形。

- 光波在多模光纤中不断发生全反射,进而沿着光纤传输下去。

- 如果将光纤的直径减小到只有一个光的波长,则光纤就像一根波导那样,它可以使光波一直向前传播,而不会产生多次反射,这种光纤称为单模光纤。

- 光波在多模光纤中传输时,会出现脉冲展宽,造成信号失真,因此,这种光纤一般只适合于建筑物内的近距离传输。

- 光波在单模光纤中传输时,不会出现脉冲展宽,因此,这种光纤适合长距离传输并且衰减更小。

- 使用单模光纤进行通信时,光源需要使用昂贵的半导体激光器,而不能像多模光纤那样使用较便宜的发光二极管。

- 光纤的主要优点有通信容量非常大、抗雷电和电磁干扰性能好、传输损耗小、无串音干扰、保密性好、体积小、重量轻。

- 自由空间就是无线通信所使用的传输媒体,利用这种传输媒体进行无线通信是在运动中进行通信的唯一手段。

- 无线通信可使用的频段或波段很广,例如无线电波(包括长波、中波、短波、米波)、微波(包括分米波、厘米波、毫米波),但紫外线、X射线以及y射线波段目前还不能用于通信,因为这些波很难产生和调制,并且对生物有害。

- 在低频LF和中频MF波段,无线电波主要以地面波形式传播;在高频HF和甚高频VHF波段,无线电波主要依靠电离层的反射再回到地球表面。

- 现在的802.11无线局域网使用2.4GHz和5.8GHz频段,这属于微波波段。

- 传统的微波通信主要有两种方式,一种是地面微波接力通信,另一种是卫星通信。

- 一个数据通信系统可划分为三大部分,即源系统、传送系统以及目的系统。

- 数据通信系统中的源系统,一般包含信源(源站或源点)和发送器(例如调制器)两部分。

- 数据通信系统中的目的系统,一般包含接收器(例如解调器)和信宿(目的站或终点)两部分。

- 数据在计算机内部多采用并行传输方式,但数据在计算机网络中的通信线路上的传输方式一般都采用串行传输方式。

- 信道一般用来表示通信电路中向某一个方向传送信息的通道。因此,一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

- 从通信双方的信息交互方式来看,可以有三种基本方式,一种是单向通信,也称为单工通信,另一种是双向交替通信,也称为半双工通信,还有一种是双向同时通信,也称为全双工通信。

- 在计算机网络中,需要由计算机处理和传输的文字、20、音频和视频等内容,可以统称为消息(message),将其输入计算机后,就成为了有意义的符号序列,称为数据(data)。人类比较熟悉的是十进制数据,而计算机只能处理二进制数据,也就是比特0和比特1。

- 计算机中的网卡将比特0和比特1变换成相应的信号(signal)发送到传输媒体,因此可将信号看作是数据的电磁表现。

- 由信源发出的原始信号称为基带信号,也就是基本频带信号。例如,由计算机输出的表示各种文字、图像、音频或视频文件的数字信号都属于基带信号。

- 基带信号往往包含较多的低频成分,甚至包含有由连续个“0”或连续个“1”造成的直流成分,而许多信道并不能传输这样低频分量或直流分量。因此,需要对基带信号进行调制后才能在信道上传输。

- 调制可分为基带调制和带通调制两大类。

- 对数字基带信号的波形进行变换,使其能够与信道特性相适应,调制后的信号仍然是数字基带信号,这种调制称为基带调制,也称为编码。

- 将数字基带信号的频率范围搬移到较高的频段,并转换成模拟信号,使其能够在模拟信道中传输,这种调制称为带通调制。

- 在使用时间域的波形表示信号时,代表不同离散数值的基本波形称为码元。

- 1个码元所能携带的信息量(即构成离散数值的比特数量)不是固定的,而是取决于编码技术和调制技术。

- 常用的编码方式有不归零制、归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码。

- 不归零制是指信号在每个码元期间不会回归到零电平。不归零制的编码效率最高,但存在收发双方的同步问题。

- 归零制是指信号在每个码元期间会回归到零电平。采用归零制编码的信号,具有自同步能力。归零制的主要缺点是部分数据带宽用来传输“归零”而浪费掉了,编码效率较低。

- 10Mb/s的传统以太网采用的是曼彻斯特编码信号,这种编码信号具有自同步能力,在每个码元的中间时刻电平都会发生跳变,电平的跳变既表示时钟信号,也表示数据。向下跳变表示1还是0,向上跳变表示0还是1,有两种标准。

- 差分曼彻斯特编码信号在每个码元的中间时刻电平都会发生跳变,电平的跳变仅用来表示时钟信号,而不表示数据。数据的表示在于每一个码元开始处是否有电平跳变,无跳变表示比特1,有跳变表示比特0。

- 相较于曼彻斯特编码,差分曼彻斯特编码的优点有:在传输大量连续1或连续0的情况下,信号的变化少；信号更容易检测；在传输媒体接线错误导致高低电平翻转的情况下,差分曼彻斯特编码仍然有效。

- 对于模拟信号(例如音频信号),最基本的调制方法有振幅调制AM,简称调幅,频率调制FM,简称调频、相位调制PM,简称调相。

- 对于数字信号(例如二进制数据的数字信号),最基本的调制方法有幅移键控ASK、频移键控FSK、相移键控PSK。

- 为了提高数据传输速率,可以使用技术上更为复杂的混合调制方法,使1个码元可以表示多个比特的信息量。例如,正交振幅调制QAM,是将载波的相位和振幅结合起来一起调制。

- 每个码元与其所表示的比特串的对应关系采用格雷码作为编码规则,即任意两个相邻码元所表示的比特串仅有1个比特不同。

- 奈奎斯特定理给出了理想低通信道的最高码元传输速率为2WBaud,其中W是信道的频率带宽,Baud是波特。

- 码元传输速率的单位是码元/秒,也称为波特Baud或波特率。

- 香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率为Wlog2(1+SN),其中W是信道的频率带宽,S是信道内所传输信号的平均功率,N是信道内的高斯噪声功率。信噪比SN常用分贝(dB)表示,转换公式为: SN(dB)=10*log10(SN)

- 通过香农定理可知,信道的频率带宽或信道中的信噪比越大,信道的极限信息传输速率就越高。

- 波特率与比特率的关系取决于1个码元能够携带的比特数量,而1个码元能够携带的比特数量取决于编码技术和调制技术。

- 奈奎斯特定理启示工程技术人员研究更先进(复杂)的信号编码技术和调制技术,使得1个码元可以携带更多个比特的信息量。

- 香农定理启示工程技术人员,在有噪声的实际信道上,无论采用多么先进(复杂)的编码技术和调制技术,都不可能超过香农定理给出的极限信息传输速率。

- 自从香农公式发表后,各种新的编码技术和调制技术不断出现,目的都是使信道的极限信息传输速率尽可能地接近香农公式给出的上限值。

- 为了充分利用传输媒体的带宽,可在一条传输媒体上同时传输多路用户的信号,这称为信道复用技术。

- 常用的信道复用技术有频分复用FDM、时分复用TDM、统计时分复用STDM、波分复用WDM、码分复用CDM。

- 频分复用的所有用户同时占用不同的频带资源发送数据。

- 时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的信道资源发送数据。

- 时分复用后的信道利用率不高,统计时分复用是对时分复用的改进。

- 波分复用就是光的频分复用。

- 码分复用的每个用户可以在相同的时间使用相同的频带进行通信。

- 多个用户使用信道复用技术来共享信道资源,常用的有频分多址FDMA、时分多址TDMA、码分多址CDMA。

- 在CDMA通信系统中,每个站的码片序列需要满足两个条件,一个是每个站的码片序列各不相同,另一个是任意两个站的码片序列相互正交,也就是相应向量的规格化内积为0。

- 在CDMA通信系统中,某个站要判断收到的叠加信号中是否有发送给该站的信号,就用自己的码片向量与收到的叠加信号的码片向量做规格化内积运算:若运算结果为数值1,则表明叠加信号中包含有发送给该站的信号,该信号表示比特1;若运算结果为数值-1,则表明叠加信号中包含有发送给该站的信号,该信号表示比特0;若运算结果为数值0,则表明叠加信号中没有包含发送给该站的信号。