数据链路层

- 数据链路层的主要任务是实现帧在一段链路上或一个网络中进行传输的问题。

- 链路是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路(有线或无线),而中间没有任何其他的交换节点。

- 当在一条链路上传送数据时,除需要链路本身,还需要一些必要的通信协议来控制这些数据的传输,把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。计算机中的网络适配器和其相应的软件驱动程序就实现了这些协议。

- 网络适配器(俗称网卡)除了要实现网络体系结构中物理层和数据链路层的功能,另一个重要功能就是要进行串行传输和并行传输之间的转换。

- 数据链路层对等实体之间在水平方向进行逻辑通信的协议数据单元PDU称为帧。

- 数据链路层的三个重要问题是封装成帧、透明传输、差错检测,其中,封装成帧和透明传输是相关的,因此可合并为一个重要问题。近些年,随着无线局域网(例如Wi-Fi)的应用逐渐普及,可靠传输也成为了数据链路层的重要问题。

- 封装成帧是指给网络层交付下来的分组添加一个首部和一个尾部,进而构成一个帧。

- 帧首部和帧尾部中包含有一些重要的控制信息。例如,帧首部中一般包含有帧开始符、源地址和目的地址,而帧尾部中一般包含有帧检验序列(FCS)和帧结束符。

- 帧首部中的帧开始符和帧尾部中的帧结束符共同实现了帧定界功能,也就是从收到的比特流中识别出帧的开始和结束。

- 为了提高数据链路层传输帧的效率,应当使帧的数据载荷的长度尽可能大于帧首部和尾部的长度。

- 考虑到对缓存空间的需求以及差错控制等诸多因素,每一种数据链路层协议都规定了帧的数据载荷的长度上限,称为最大传送单元(MTU)。

- 以太网帧和PPP帧的MTU都为1500字节。

- 透明传输的含义是采取某种方法使得数据链路层对上层交付的PDU的内容没有任何限制,即使PDU的内容中包含有帧开始符和帧结束符也没有关系,就好像数据链路层不存在一样。

- 透明传输的实现方法一般分为两种:当使用面向字节的异步链路时,采用字节填充方法;当使用面向比特的同步链路时,采用比特填充方法。

- 以太网帧的首部和尾部中,并没有包含帧定界符,因此并不存在透明传输的问题。但是,为了实现帧定界:以太网的物理层会在以太网帧首部之前添加8字节的前导码,其中前7个字节为前同步码,作用是使接收方的时钟同步;之后的1字节作为帧开始符,表明其后面紧跟着的就是以太网另外,以太网还规定了96比特的发送时间作为帧间间隔,因此,以太网帧并不需要帧结束符。通过上述方法,就实现了以太网的帧定界。

- 帧尾部中用来存放检错码的字段称为帧检验序列(FCS),接收方的数据链路层从接收到的帧尾部中取出该字段的值,并采用与发送方相同的检错技术,就可以检测出帧在传输过程中是否出现了误码。

- 目前,计算机网络的数据链路层广泛使用漏检率极低的循环冗余(CRC)校验进行检错。

- 要想纠正帧在传输过程中产生的误码,可以使用冗余信息更多的海明码进行前向纠错,也就是纠错过程不依赖接收端与发送端的交互(这与TCP的重传机制完全不同),而仅靠单向数据流中的冗余信息完成纠错。由于纠错码的开销比较大,在一般的计算机网络中较少使用。

- 以太网帧和PPP帧的检错方法都采用循环冗余校验(CRC)。

- 若数据链路层向其上层提供的是不可靠传输服务,则接收方的数据链路层丢弃有误码的帧即可,其他什么也不用做;若数据链路层向其上层提供的是可靠传输服务,这就需要通信双方的数据链路层通过某种机制来实现发送方发送什么,接收方最终可以正确接收什么。

- 误码只是传输差错中的一种。从整个计算机网络体系结构来看,传输差错还包括分组丢失、分组失序、分组重复,而这些传输差错一般不会出现在数据链路层,而是在其上层出现。

- 三种可靠传输实现机制是:停止-等待(SAW)；回退N帧(GBN)；选择重传(SR)。

- 通信双方采用停止-等待协议进行通信,则发送方的发送窗口Wt的尺寸为1。接收方的接收窗口Wr的尺寸为1。

- 对于数据分组发送时延较小、但往返时间RTT很大(例如卫星链路)的应用,采用停止-等待协议进行通信,则信道利用率会很低;对于往返时间RTT远小于数据分组发送时延的应用(例如无线局域网),采用停止-等待协议进行通信,则信道利用率会比较高。

- 为了提高信道利用率,发送方在未收到接收方发来确认分组的情况下,可以连续发送多个数据分组,而不必每发送完一个数据分组就停下来等待接收方的确认分组,这种传输方式称为流水线传输,回退N帧协议和选择重传协议都采用了这种传输方式。

- 通信双方采用回退N帧协议进行通信,使用n(n>1)个比特给数据分组编序号,则发送方的发送窗口Wt的取值范围是1<Wt≤(2^n)-1，接收方的接收窗口Wr的尺寸为1。如果发送窗口Wr超过其取值范围的上限,则可能造成接收方无法分辨新、旧数据分组的情况。

- 回退N帧协议的接收方采用累积确认的方式,不必对收到的每一个数据分组都发送一个相应的确认分组,而是可以在收到几个序号连续的数据分组后,对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。

- 在无传输差错的情况下,回退N帧协议的信道利用率比停止-等待协议的信道利用率要高很多。然而,对于回退N帧协议,一个数据分组的差错就可能引起大量数据分组的重传,而这些重传的数据分组原本已经正确到达接收方,但由于序号未落入接收窗口Wr内而被接收方丢弃,这是对通信资源的浪费。

- 与回退N帧协议相比,选择重传(SR)协议的接收窗口Wr的尺寸大于1,这样就可以先收下失序但正确到达接收方且序号落入接收窗口内的数据分组。另外,为了使发送方仅重传出现差错的数据分组,接收方不再采用累积确认方式,而需要对每一个正确接收的数据分组进行逐一确认。

- 通信双方采用选择重传协议进行通信,则发送方的发送窗口Wt和接收方的接收窗口Wr的尺寸都大于1。若使用n(n>1)个比特给数据分组编序号,为了确保不会造成接收方无法分辨新、旧数据分组的情况,Wr和WR需要满足的条件是Wt+Wr≤2^n。另外,Wr不应超过Wt,否则没有意义,因此Wr不应超过序号范围的一半,即Wr≤2^(n-1)。当Wr取其最大值2^(n-1)时,Wt能取到的最大值为2^(n-1)。

- ARQ的意思是自动重传请求,回退N帧(GBN)和选择重传(SR)都属于连续ARQ协议,而停止-等待(SAW)属于停止-等待ARQ协议。

- 目前,因特网用户的计算机通过点对点链路连接到某个ISP进而接入因特网,用户计算机与ISP通信时多数情况下所采用的数据链路层协议是点对点协议(PPP)。另外,该协议还广泛应用于广域网路由器之间的专用线路。

- 点对点协议PPP由3部分组成,分别是：链路控制协议(LCP)用于建立、配置、测试数据链路的连接以及协商一些选项;网络层PDU封装到串行链路的方法；一套网络控制协议(NCP)包含多个协议,其中的每一个协议分别用来支持不同的网络层协议。

- 当PPP协议使用的是面向字节的异步链路时,实现透明传输的具体方法是:发送方将数据载荷中出现的每一个0x7E(PPP帧的定界符)转换成2字节序列0x7D和0x5E,其中取值为0x7D的字节为转义字符;将数据载荷中原本就包含有的每一个0x7D转换成2字节序列0x7D和0x5D;对于数据载荷中出现的每一个ASCII码的控制字符(即数值小于Ox20的字符),将其值加上0x20,并在其前面添加一个转义字符。接收方收到PPP帧后,进行与发送方相反的转换即可。

- 当PPP协议使用的是面向比特的同步链路时,实现透明传输的具体方法是:发送方的数据链路层扫描PPP帧的数据载荷,只要出现5个连续的比特1,就在其后插入一个比特0。经过这种零比特填充后的数据载荷,就可以确保其不会包含帧定界符(01111110)。接收方收到PPP帧后,进行与发送方相反的转换即可。

- PPP协议的工作状态有:静止(Dead)、建立(Establish)、鉴别(Authentication)、网络层协议(Network)、打开(Open)、终止(Terminate)。

- PPP协议向其上层提供的是面向连接不可靠服务。以太网向其上层提供的是无连接不可靠服务。

- 以太网是美国施乐(Xerox)公司于1975年研制出的一种基带总线局域网,当时的最高速率为2.94Mb/s,以曾经在历史上表示电磁波传输介质的以太(Ether)命名。

- DEC公司、英特尔(Intel)公司和施乐公司(Xerox)于1980年联合提出了以太网规约的第一个版本DIX EthernetV1,最高速率为10Mb/s;1982年又修改为第二版规约,即DIX Ethernet V2,成为世界上第一个局域网产品的规约。

- 在DIX Ethernet V2的基础上,IEEE 802委员会的802.3工作组于1983年制定出了第一个IEEE的以太网标准IEEE 802.3,最高速率为10Mb/s,这两种以太网标准仅在帧格式上有微小差别,但可以相互兼容。

- 由于厂商的竞争激烈,IEEE 802委员会最初未能统一局域网标准,被迫推出多个局域网标准(例如802.4令牌总线网、802.5令牌环网等)。为此,IEEE 802委员会将局域网的数据链路层拆分为逻辑链路控制(LLC)子层和媒体接入控制(MAC)子层,以便使上层协议适配不同局域网标准,保持架构灵活性。

- 20世纪90年代后,以太网垄断了局域网市场并成为局域网的代名词。当前主流局域网采用DIX Ethernet V2,而非IEEE 802委员会制定的其他标准。综上所述,IEEE 802委员会制定的逻辑链路控制(LLC)子层就失去了意义,多数厂商的适配器不再实现该子层的功能,仅实现媒体接入控制(MAC)子层的功能。

- MAC地址也被称为硬件地址或物理地址,但不要误认为物理地址属于网络体系结构中物理层的范围,物理地址属于数据链路层的范畴。

- MAC地址的长度是48b,因此,其地址空间大小是2^48。

- 广播MAC地址的连线十六进制形式为FF-FF-FF-FF-FF-FF。

- ALOHA协议是最早的随机多路访问协议,由夏威夷大学于1970年代为ALOHANET无线网络设计。

- 使用纯ALOHA协议的无线网络中的各站点:在发送数据帧前不监听信道是否空闲,随时可以发送数据帧;在发送数据帧的过程中也不检测数据帧是否遭遇了冲突(碰撞);发送完数据帧后,等待接收方发送来的确认(ACK)帧,若在超时时间内未收到确认帧,则可判定之前发送的数据帧遭遇了冲突(碰撞)进而使得接收方无法解析;发送方会使用随机退避算法(例如指数退避)算法,退避一段随机时间后重传数据帧。

- 时隙ALOHA协议在纯ALOHA协议基础上进行了改进,该协议需要同步网络中各站点的时间,并将时间划分为一个个等长的时隙(Slot),站点只能在每个时隙的起点发送帧,帧的发送时延必须小于等于时隙的长度。因此,相较于纯ALOHA协议,该协议避免了发送方发送数据帧的随意性,降低了产生冲突的概率,提高了信道利用率。若出现冲突进行重传,则与纯ALOHA协议采用类似方法。

- 载波监听多路访问(CSMA)协议是对ALOHA协议的改进,使用该协议的每个站点,在发送前都必须首先监听信道是否空闲,若信道空闲,则可以发送。因此,相较于ALOHA协议,该协议就大大降低了产生冲突的概率,提高了信道利用率。

- 按照监听方式和监听到信道忙后的处理方式的不同,CSMA协议分为:1-坚持CSMA、非-坚持CSMA、p-坚持CSMA。

- 1-坚持CSMA是指:站点在发送帧前必须首先监听信道。若信道空闲,则立即发送帧;若信道忙,则继续监听信道直到信道空闲后立即发送帧。

- 非-坚持CSMA是指:站点在发送帧前必须首先监听信道。若信道空闲,则立即发送帧;若信道忙,则停止监听,等待一段随机的时间后再重新监听。

- p-坚持CSMA是指:站点在发送帧前必须首先监听信道。若信道忙,则持续监听直至信道空闲;若信道空闲,则进入概率发送决策阶段：以概率p发送数据，以概率1-p推迟发送,等待一个固定时隙长度之后重新监听信道。这里的固定时隙是指推迟发送所需等待的最小时间单元,至少为覆盖网络的往返时间。

- 在三种CSMA中:适用于低负载、低延迟需求的是1-坚持CSMA。适用于高负载、高延迟需求的是非-坚持CSMA。适用于动态负载、可平衡优化的是p-坚持CSMA

- 载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)协议是在CSMA协议基础上改进而来的,适用于总线型网络,只能采用半双工通信。

- 使用CSMA/CD的站点：在发送帧之前会对总线进行载波监听,检测到总线空闲后才进行发送。在发送帧的过程中还要(持续)检测冲突(碰撞),这是因为站点检测到总线空闲时,总线并不一定是空闲的。

- 总线型以太网单程端到端传播时延记为t,则端到端往返时间2t被称为争用期(碰撞窗口或冲突窗口)。

- 总线型以太网中某个站点从发送帧开始经过争用期2t这段时间还没有检测到碰撞,就可以肯定这次发送不会产生碰撞。

- 总线型以太网规定争用期2t的值为512比特的发送时间。对于带宽为10Mb/s的总线型以太网,其争用期为51.2μs。

- IEEE 802.3规定,以太网的最小帧长为64B。由于以太网帧的首部长度为14B、尾部长度为4B,因此,以太网帧的数据载荷的最小长度为46B。若上层交付下来的PDU、其长度达不到数据载荷的最小长度,则应填充相应个取值为全0的字节,以满足以太网对最小帧长的规定。

- IEEE 802.3规定,以太网帧的数据载荷的最大长度MTU为1500B,由于以太网帧的首部长度为14B、尾部长度为4B,因此,以太网帧的最大长度为1518B。

- 总线型以太网中的接收站点,若收到长度小于64B的帧,就可判定这是一个遭遇了碰撞而异常终止的无效帧,将其丢弃即可。

- 总线型以太网中的各站点采用截断二进制指数退避算法来选择遭遇碰撞后需要退避的随机时间,具体为:基本退避时间乘以随机数r。基本退避时间为争用期2t,随机数r是从离散的整数集合[0,1,…,((2^k)-1)}中随机取出的一个数,其中,k为min(重传次数,10)。

- IEEE 802.3规定,当重传达16次仍不能成功时,应放弃重传并向高层报告。

- 要提高总线型以太网的信道利用率,以太网的参数a的值应当尽可能小些。参数a是以太网单程端到端时延t与帧的发送时延之比,为了使参数a尽可能小,在发送速率一定时,以太网的总线长度应受到限制,并且帧长不能太短。

- 早期总线型以太网广泛使用的传输媒体为粗同轴电缆或细同轴电缆,为了提高网络的地理覆盖范围,常用工作在物理层的中继器或转发器进行扩展。随着使用双绞线和集线器的10BASE-T星型以太网成为以太网的主流类型,该网络扩展设备就很少使用了。

- 使用集线器的以太网虽然物理拓扑是星型的,但在逻辑上仍然是一个总线网,使用的还是CSMA/CD协议,因此只能采用半双工通信。

- 集线器只工作在网络体系结构的物理层,它的每个接口仅简单地转发比特,并不进行碰撞(冲突)检测,该检测任务由各站点中的网络适配器负责。

- 使用集线器扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量的同时,还扩大了碰撞(冲突)域和广播域。

- 10BASE-T中的10是指最高数据率为10Mb/s、BASE是指基带传输、T是指传输媒体为双绞线。100BASE-FX中的FX是指传输媒体为光缆。

- 使用集线器的100BASE-T以太网的争用期为5.12μs,最小帧长为64B。

- 以太网交换机工作在网络体系结构的物理层和数据链路层,使用以太网交换机扩展以太网的覆盖范围和站点数量的同时,还扩大了广播域,但碰撞(冲突)域被交换机隔离。

- 以太网交换机自学习是指:当交换机收到某个帧时,会将帧的源MAC地址和进入交换机的接口号作为一条转发条目记录到交换机的帧转发表中。

- 以太网交换机对收到的无误码的单播帧进行查表转发,如果可以找到该单播帧的目的MAC地址所在的转发条目，并且转发条目中的接口号所指示的接口与该单播帧进入交换机的接口不相同，则从转发条目中的接口号所指示的接口转发该单播帧,可比喻为“明确地转发”。

- 以太网交换机对收到的无误码的单播帧进行查表转发,如果没有找到该单播帧的目的MAC地址所在的转发条目,则从该单播帧进入交换机的接口外的其他所有接口转发该单播帧,可比喻为“盲目地转发”。

- 以太网交换机对收到的无误码的单播帧进行查表转发,如果可以找到该单播帧的目的MAC地址所在的转发条目, 但是转发条目中的接口号所指示的接口与该单播帧进入交换机的接口相同,则应丢弃该单播帧。

- 以太网交换机收到无误码的广播帧后,会直接从该帧进入交换机的接口以外的其他所有接口转发该帧,而不用查帧转发表。

- 某些以太网交换机为降低转发延迟,在接收完帧头中的目的MAC地址后就立即开始转发,这种交换方式称为直通交换,但这种交换方式跳过了对帧进行检错的过程,会将收到的可能误码的帧也转发出来。

- 将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组,进而可将巨大的广播域分隔成若干个较小的广播域,这种技术称为虚拟局域网(VLAN)技术,这需要网络管理员在支持该技术的以太网交换机上进行相关配置才能实现。

- IEEE 802.1Q帧对以太网V2的MAC帧格式进行了扩展,在源地址字段和类型字段之间插入了4B的VLAN标签字段。

- 仅从数据链路层和物理层的角度看,属于同一VLAN的站点之间可以直接进行通信,不同VLAN中的站点之间不能直接进行通信(包括单播通信和广播通信)。

- 连接在同一个以太网交换机上的多个站点可以属于不同的VLAN,而属于同一VLAN的多个站点可以连接在不同的以太网交换机上。

- 以太网交换机一般有两种接口类型;一种是Access类型,另一种是Trunk类型。在划分VLAN的情况下,Access类型的接口用于连接用户计算机,Trunk类型的接口用于以太网交换机之间的互连。

- IEEE 802.11无线局域网不能简单照搬共享式以太网使用的CSMA/CD协议,而应采用的介质访问控制协议是CSMA/CA。

- CSMA/CA中CA的意思是碰撞避免,但这仅表明在设计CSMA/CA协议时尽量减少碰撞发生的概率,而实际上无法实现完全避免碰撞。

- 由于无线信道的误码率较高,CSMA/CA还使用停止-等待机制来实现可靠传输。

- IEEE 802.11无线局域网的MAC层定义了两种不同的媒体接入控制方式:分布式协调功能(DCF);点协调功能(PCF)。

- 在分布式协调功能(DCF)方式下,没有中心控制节点,每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权。该方式是IEEE 802.11标准规定的默认方式,必须实现。

- 在点协调功能(PCF)方式下,使用集中控制的接入算法(一般在接入点AP实现集中控制),用类似于探询的方法把发送权轮流交给各个站点,从而避免了碰撞的产生,该方式是IEEE 802.11标准规定的可选方式。

- IEEE 802.11标准中,最常用的两种帧间间隔是:短帧间间隔(SIFS) DCF帧间间隔(DIFS).

- 短帧间间隔(SIFS)是最短的帧间间隔,用来分隔开属于一次对话的各个帧。使用该帧间间隔的有ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、所有回答AP探询的帧以及在PCF方式中AP发送出的任何帧。

- 在DCF方式中,用于发送数据帧和管理帧的帧间间隔是DCF帧间间隔(DIFS),它比短帧间间隔SIFS长很多。

- IEEE 802.11无线局域网还采用了虚拟载波监听机制,让源站把它要占用信道的时间(包括数据帧的发送时延、短帧间间隔SIFS、确认帧的发送时延),以微秒为单位,写入数据帧首部,以便通知给源站信号覆盖范围内的其他所有站,使其他所有站在这一段时间都停止发送帧,这样就大大减少了产生碰撞的概率。

- 当某个站接收到正在信道中传送的帧首部中的“持续时间”字段时,就调整自己的网络分配向量(NAV)。

- IEEE 802.11无线局域网中的源站还可使用RTS帧和CTS帧进行信道预约,以进一步降低发生碰撞的概率。这种信道预约并不是强制规定,各站可以自己决定是否使用。

- 在IEEE 802.11无线局域网中,假设数据帧的发送时延记为DATA,确认帧的发送时延记为ACK,CTS帧的发送时延记为CTS。在不考虑信号传播时延的情况下,RTS帧首部中“持续时间”字段应写入的信道占用时间SIFS+CTS+SIFS+DATA+SIFS+ACK;CTS帧首部中“持续时间”字段应写入的信道占用时间为SIFS+DATA+SIFS+ACK;数据帧首部中“持续时间”字段应写入的信道占用时间为DATA+SIFS+ACK.

- CSMA/CA使用的退避算法与CSMA/CD类似,都是二进制指数退避算法,但CSMA/CA将随机选择退避时间的范围扩大了。

- 使用CSMA/CA的源站要发送它的第一个数据帧时,若检测到信道空闲,则在等待DCF帧间间隔(DIFS)时间后就可以发送,而不使用退避算法。除此之外,有三种情况必须使用退避算法:在发送帧之前检测到信道忙时 在每一次重传一个帧时 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时.

- IEEE 802.11无线局域网的MAC帧分为数据帧 控制帧 管理帧共三种类型。

- IEEE 802.11无线局域网中用来在站点间传输数据的帧类型是数据帧。

- IEEE 802.11无线局域网中通常与数据帧搭配使用的帧类型是控制帧,负责区域的清空、虚拟载波监听的维护、信道的接入,并于收到数据帧时予以确认。例如ACK帧、RTS帧和CTS帧等都属于这种类型的帧。

- IEEE 802.11无线局域网中主要用于加入或退出无线网络、以及处理AP之间连接的转移事宜的帧类型是管理帧。例如信标帧、关联请求帧以及身份认证帧等都属于这种类型的帧。

- 在IEEE 802.5令牌环网中,通过被称为“令牌”的3字节控制帧在各站点间的循环传递,实现各站点无冲突的介质访问控制,逻辑上所有站点形成一个环。令牌的两种状态分别是空闲和忙碌。当站点需要发送数据时,必须等待捕获到空闲令牌,将其状态更改为忙碌,并在其后附加目的地址、源地址、数据载荷等,将其转换成数据帧后发送出去。

- 在IEEE 802.5令牌环网中,数据帧沿环传递,每个站点接收并检查数据帧的目的地址与站点的地址是否匹配。如果匹配,则站点复制数据并设置确认(ACK)位后,将数据帧转发给下一个站点;如果不匹配,则站点将数据帧直接转发给下一个站点。当发送站点收到自己之前发送出的数据帧后,通过数据帧中的确认(ACK)位来判断数据帧是否被成功接收,无论数据帧是否被成功接收,发送站点都必须从环中移除该数据帧并生成和发送出一个新的空闲令牌,以便其他站点获取发送权。发送站点只有等待下一次捕获到空闲令牌时才能重发之前未被成功接收的数据帧。

- 当IEEE 802.5令牌环网中某段链路或站点发生物理中断(例如电缆断开、站点宕机)时,检测到故障的站点会立即发送信标帧,监控站收到该帧后,启动环网恢复流程。

- IEEE 802.5令牌环网的无冲突确定性轮转特性,使其适合工业实时通信并且在重负载下仍能保持较高效率。