网络层

- 网络层的主要任务是将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机,可将该任务划分为分组转发和路由选择两种重要的功能.

- 路由选择方式主要有三种,分别是:集中式路由选择 人工路由选择 分布式路由选择.

- 网络层可向其上层提供两种服务,分别是:面向连接的虚电路服务 无连接的数据报服务.

- 虚电路服务的核心思想是可靠通信应由网络自身来保证;数据报服务的核心思想是可靠通信应由用户主机来保证。

- 与电路交换建立真正的物理连接不同,虚电路建立的是一条逻辑连接,分组沿着这条连接按照存储转发方式传送,而不像电路交换那样,数据在物理连接上直通。

- 在因特网所采用的TCP/IP体系结构中,网际层向其上层提供的是简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付(不可靠)的数据报服务。

- TCP/IP体系结构网际层中的核心协议是网际协议IP。

- TCP/IP网际层中除网际协议IP这个核心协议外,还有:网际控制报文协议ICMP 网际组管理协议IGMP 地址解析协议ARP 逆地址解析协议RARP(已淘汰不使用).

- 因特网(Internet)是由全世界范围内众多的异构网络通过路由器互连起来的。在这些异构网络的网络层都使用IP协议,从网络层的角度看,它们好像是一个统一的网络。

- 用于数据链路层寻址的MAC地址、用于网络层寻址的IPv4地址和IPv6地址,它们各自的长度分别是48个比特、32个比特、128个比特,相应的地址空间大小分别是2^48、2^32、2^128。

- IPv4地址的编址方法经历了三个历史阶段,依次为:分类编址阶段 划分子网阶段 无分类编址阶段.

- A类、B类、C类IPv4地址的网络号的位数(比特数量)分别为8、16、24主机号的位数分别为24、16、8。

- A类IPv4地址左起第1位固定为0  B类IPv4地址左起前两位固定为10  C类IPv4地址左起前三位固定为110  D类IPv4地址左起前四位固定为1110  E类IPv4地址左起前四位固定为1111.

- 在IPv4地址的分类编址阶段,只有A类、B类和C类地址可以分配给网络中的主机和路由器的各接口;D类地址作为多播地址;E类地址保留为今后使用。

- 主机号为“全0”的地址,作为网络地址,用来表示网络自身,不能分配给网络中的主机和路由器的各接口;主机号为“全1”的地址,作为广播地址,用来表示网络中的所有主机,也不能分配给网络中的主机和路由器的各接口。

- 对于A类IPv4地址, 最小可指派的网络号为1,相应的IP地址为1.0.0.0;最大可指派的网络号为126,相应的IP地址为126.0.0.0;网络数量为2(8-1)=128,其中可指派的网络数量为2(8-1)-2=126;每个网络中包含的地址数量为2^24=16777216,除去作为网络地址的最小地址和作为广播地址的最大地址,其他地址可分配给主机和路由器接口;网络号0和127不能指派;A类IPv4地址占总地址空间的2^(32-1)/(2^32)=1/2。

- 对于B类IPv4地址,最小可指派的网络号为128.0,相应的IP地址为128.0.0.0;最大可指派的网络号为191.255,相应的IP地址为191.255.0.0;网络数量为2^(16-2)=16384,全部都可指派;每个网络中包含的地址数量为2^16=65536,除去作为网络地址的最小地址和作为广播地址的最大地址,其他地址可分配给主机和路由器接口;B类IPv4地址占总地址空间的2^(32-2)/2^32=1/4。

- 对于C类IPv4地址,最小可指派的网络号为192.0.0,相应的IP地址为192.0.0.0;最大可指派的网络号为223.255.255,相应的IP地址为223.255.255.0;网络数量为2^(24-3)=2097152,全部都可指派;每个网络中包含的地址数量为2^8=256,除去作为网络地址的最小地址和作为广播地址的最大地址,其他地址可分配给主机和路由器接口;C类IPv4地址占总地址空间的2^(32-3)/232=1/8。

- D类IPv4地址作为多播地址,第一个地址为224.0.0.0;最后一个地址为239.255.255.255;地址数量为2^(32-4)=268 435 456;D类IPv4地址占总地址空间的2(32-4)/232=1/16。

- E类IPv4地址作为保留地址,第一个地址为240.0.0.0;最后一个地址为255.255.255.255;地址数量为2(32-4)=268 435 456;E类IPv4地址占总地址空间的2(32-4)/232=1/16。

- 用于表示本网络上的本主机的特殊IPv4地址是0.0.0.0,该地址只能作为源地址使用。

- 用于表示本网络上主机号为H的主机的特殊IPv4地址,其网络号为全0,该地址只能作为源地址使用。

- 用于只在本网络上进行广播的特殊IPv4地址是255.255.255.255,该地址也称为受限的广播地址,只能作为目的地址使用,各路由器收到目的地址为该特殊地址的IPv4数据报,一律不转发。

- 用于对网络号为N的网络上的所有主机进行广播的特殊IPv4地址,其主机号为全1,该地址只能作为目的地址使用。

- 用于本地软件环回测试的特殊IPv4地址,其网络号为127,主机号为非全0或全1的任何数,这类地址既可以作为源地址使用,也可以作为目的地址使用。

- IPv4分类编址方法的最大缺点是容易造成IPv4地址的大量浪费。

- 从分类IPv4地址的主机号部分借用一些比特作为子网号,用来区分不同的子网,就可以利用原网络中剩余的大量IPv4地址,而不用申请新的网络地址了。为了表示借用了多少个比特作为子网号,需要使用子网掩码。

- IPv4子网掩码由32个比特构成,将划分子网的IPv4地址与相应的子网掩码进行逐比特的逻辑与运算,就可得到该IPv4地址所在子网的网络地址。

- 给定某个分类IPv4网络的网络地址和对其进行子网划分的子网掩码,就可以得出子网划分细节,包括:可划分出子网的数量;各子网所包含地址的数量;各子网中的最小地址、作为各子网的网络地址;各子网中的最大地址、作为各子网的广播地址;各子网中的最小地址与最大地址之间的地址、作为各子网中可分配给主机和路由器接口的地址。

- 默认子网掩码是指在未划分子网的情况下使用的子网掩码,A类IPv4地址的默认子网掩码为255.0.0.0;B类IPv4地址的默认子网掩码为255.255.0.0;C类IPv4地址的默认子网掩码为255.255.255.0。

- IPv4分类编址方法中的网络号在无分类编址中称为网络前缀,它是不定长的,这与分类编址中只能是8位、16位、24位定长网络号是不同的。

- 给定一个IPv4地址的CIDR形式,可知该地址所在CIDR地址块的全部细节,包括:地址块中的地址数量;地址块中的最小地址、作为地址块的网络地址;地址块中的最大地址、作为地址块的广播地址;地址块中最小地址与最大地址之间的地址、作为可分配给主机和路由器接口的地址;地址块的地址掩码。

- CIDR路由聚合的方法是“找共同前缀”。网络前缀越长,CIDR地址块就越小,路由就越具体。若路由器查表转发IPv4数据报时发现有多条路由条目匹配,则选择网络前缀最长的那条路由条目,这称为“最长前缀匹配”。

- 对于定长子网划分,所划分出的每个子网都使用同一个子网掩码,并且每个子网所分配的IPv4地址数量相同,这种划分方法不灵活并且容易造成地址资源的浪费。

- 对于变长子网划分,所划分出的每个子网可以使用不同的子网掩码,并且每个子网所分配的IPv4地址数量可以不同,相较于定长子网划分,变长子网划分灵活且尽可能地减少了对地址资源的浪费。

- 从TCP/IP体系结构的角度看:网际层和以上各层使用IP地址;而网络接口中数据链路层使用的是MAC地址。

- 在不使用网络地址转换NAT的情况下,IP数据报从源主机发出经过多个路由器转发最终到达目的主机的过程中,IP地址始终保持不变,而MAC地址会逐网络(或逐链路)变化。

- 地址解析协议ARP的主要功能是通过已知IP地址找到其相应的MAC地址。封装ARP请求报文的MAC帧的目的地址为广播MAC地址FF-FF-FF-FF-FF-FF .封装ARP响应报文的MAC帧的目的地址为相应ARP请求报文的发送方的MAC地址(即单播MAC地址)。

- ARP高速缓存表中的每一条记录都有其类型,对于动态类型的记录,当生命周期结束时会自动删除,这样做的原因是IP地址与MAC地址的对应关系并不是永久性的,例如主机更换了网卡。

- ARP协议解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和MAC地址的映射问题,不能跨网络使用。

- 同一个网络中主机之间的通信,不需要通过路由器来中转,称为直接交付;不同网络中主机之间的通信,需要通过路由器来中转,称为间接交付。

- 本网络中的主机给其他网络中的主机发送IPv4数据报,这需要本网络中的主机将IPv4数据报发送给本网络中的某个路由器进行转发,因此,本网络中的各主机需要知道该路由器的IPv4地址,可以对各主机进行人工配置,以便告知各主机该路由器的IPv4地址,也可以启用各主机的DHCP功能,由各主机自动获取该路由器的IPv4地址,而该路由器称为本网络的默认网关。

- 集线器的最高功能层为物理层,既不隔离碰撞域,也不隔离广播域;二层交换机的最高功能层为数据链路层,隔离碰撞域,不隔离广播域;路由器的最高功能层为网络层,既隔离碰撞域,也隔离广播域。

- IPv4数据报的首部由20字节的固定部分和最大40字节的可变部分组成。首部中的首部长度字段的值以4字节为单位;总长度字段的值以1字节为单位;片偏移字段的值以8字节为单位。

- IPv4数据报首部中的标识字段、标志字段、片偏移字段共同用于IPv4数据报的分片功能。

- 若某个IPv4数据报片是原IPv4数据报的最后一个分片,则其首部中的MF标志位的值应设置为1。

- 若某个IPv4数据报不允许被分片,则其首部中的DF标志位的值应设置为1。

- 除最后一个IPv4数据报片外,其他每一个IPv4数据报片的数据载荷长度必须是8字节的整数倍。

- 路由器收到无误码的待转发IPv4数据报后,取出其首部中生存时间TTL字段的值,若值为1,则丢弃IPv4数据报;若值大于1,则将值减1后重新写入该字段并准备转发该IPv4数据报。该字段的重要作用是防止因错误(例如路由环路)导致的IPv4数据报无限制地在互联网中兜圈。

- IPv4数据报首部中的协议字段,用来指明IPv4数据报的数据载荷是何种协议数据单元PDU。当PDU为ICMP报文时,协议字段的值应设置为1;当PDU为IGMP报文时,协议字段的值应设置为2;当PDU为TCP报文段时,协议字段的值应设置为6;当PDU为UDP用户数据报时,协议字段的值应设置为17;当PDU为IPv6分组时,协议字段的值应设置为41;当PDU为OSPF报文时,协议字段的值应设置为89。

- IPv4数据报首部中的首部检验和字段,用于检查IPv4数据报在传输过程中其首部是否产生了误码。计算该字段设置值时,采用反码算术求和运算,将最高位产生的进位加到运算结果的最低位。

- 路由器收到某个IPv4数据报后,若检测出该数据报首部产生了误码,则应将其静默丢弃(仅丢弃,其他什么也不做)。

- IPv4数据报从路由器转发出来时,其首部中的生存时间TTL字段和首部检验和字段的值一定会被重新设置。

- 由用户或网络运维人员使用路由器的相关命令给路由器人工配置路由表,这种路由配置方式称为静态路由配置。这种方式不能及时适应网络状态(例如流量、拓扑等)的变化,一般只在小规模互联网中采用。

- 当网络运维人员给路由器的各接口配置了相应的IP地址和子网掩码后,路由器就可自行得出自己的各接口分别与哪些网络是直连的(即中间没有其他路由器),路由器将这些直连路由条目记录在自己的路由表中。

- 对于默认路由的表示:目的网络的IPv4地址为0.0.0.0;网络前缀的长度为0,相应的地址掩码为0.0.0.0;根据“最长前缀匹配”原则,默认路由的匹配优先级最低。

- 对于特定主机路由的表示,目的网络的IPv4地址为特定主机的IP地址;网络前缀的长度为32,相应的地址掩码为255.255.255.255;根据“最长前缀匹配”原则,特定主机路由的匹配优先级最高。

- 因特网所采用的路由选择协议具有三个主要特点,分别是:自适应 分布式 分层次.

- 自治系统AS之间的路由选择简称为域间路由选择,使用的路由选择协议类别是外部网关协议EGP,具体协议有边界网关协议BGP。AS内部的路由选择简称为域内路由选择,使用的路由选择协议类别是内部网关协议IGP,具体协议有路由信息协议RIP、开放最短路径优先OSPF协议。

- RIP要求AS内的每一个路由器,都要维护从自己到AS内其他每一个网络的距离记录,这一组距离称为距离向量。

- RIP使用跳数作为度量来衡量到达目的网络的距离。路由器到直连网络的RIP距离为1;路由器到非直连网络的RIP距离为所经过路由器的数量加1;RIP距离为16时相当于不可达,因此RIP只适用于小型互联网。

- RIP认为好的路由是RIP距离最短的路由,也就是所通过路由器数量最少的路由。

- RIP的三个要点是:路由器仅给邻居路由器发送RIP更新报文;RIP更新报文的内容是路由器自身的路由表;RIP更新报文周期性发送(例如每隔30秒)。

- RIP的主要缺点是存在路由环路(或称RIP距离无穷计数)问题,被比喻为“坏消息传得慢”。

- RIP相关报文使用传输层的UDP协议进行传送,端口号为520,从PDU封装的角度看,RIP属于TCP/IP体系结构的应用层;但RIP的核心功能是路由选择,这属于TCP/IP体系结构的网际层。

- 与RIP基于距离向量不同,OSPF基于链路状态,并使用Dijkstra提出的最短路径优先SPF算法来计算路由。

- OSPF包含五种分组类型,分别是:问候 数据库描述 链路状态请求 链路状态更新 链路状态确认.

- OSPF属于TCP/IP体系结构网际层中的协议,OSPF分组使用IP协议进行封装。

- 为了使OSPF协议能够用于规模很大的互联网,OSPF把一个AS再划分为若干区域。每个区域都采用32比特的区域标识符,主干区域的标识符必须为0.0.0.0。

- 与RIP基于距离向量、OSPF基于链路状态都不相同,BGP基于路径向量。

- eBGP是在不同AS的两个对等端(BGP边界路由器)之间的BGP连接;iBGP是在同一AS内的两个对等端(内部路由器)之间的BGP连接;以上两种BGP连接都使用传输层的TCP协议来建立,端口号为179,使用相同的报文格式、具有同样的属性类型。

- 从eBGP对等端收到的BGP路由,可以通过iBGP通告给同一AS内的对等端。从iBGP对等端收到的BGP路由,可以通过eBGP通告给不同AS的对等端,但不能转告给同一个AS内不同iBGP的对等端。

- BGP会按本地偏好LOCAL-PREF值、AS跳数最少、热土豆路由选择算法、BGP标识符的数值最小这四个步骤,选择出一条较好的BGP路由。

- BGP的五种报文类型是:OPEN(打开) UPDATE(更新) KEEPALIVE(保活)  NOTIFICATION(通知) ROUTE-REFRESH(路由刷新).

- 路由器的核心功能是路由选择和分组转发,相应地,路由器的结构可以划分为路由选择和分组转发两大部分。路由选择部分的核心构件是路由选择处理机;分组转发部分由一组输入/输出端口和交换结构组成。输入/输出端口还应具有相应的缓冲区:输入缓冲区用来暂存新进入路由器但还来不及处理的分组;输出缓冲区用来暂存已经处理完毕但还来不及发送的分组。

- 路由器中的路由选择处理机执行相应的路由选择协议,进而得到路由表;在路由表的基础上可以得出转发表,路由器中的交换结构收到首部无误码的待转发IPv4数据报后,基于转发表进行查表转发。

- 路由器中的交换结构有三种基本方式,分别是存储器 总线 互连网络其中,存储器交换结构可实现的转发速率最低,互连网络交换结构可实现的转发速率最高。

- 路由器收到首部无误码的待转发IPv4数据报后,从其首部提取出目的IP地址,然后基于该地址在转发表中查找匹配的路由条目。除匹配优先级最高的特定主机路由条目和匹配优先级最低的默认路由路由条目外,对于一般的路由条目,判断匹配的方法是:将该地址与路由条目中的子网掩码按位进行逻辑与运算,若运算结果与路由条目中的目的网络相同,则可判断该路由条目匹配。如果按上述方法找到多条匹配的路由条目,则按照最长前缀匹配原则从这些路由条目中选出一条。

- 为了使路由器更加有效地查找转发表,可以把无分类编址的路由表存放在二叉线索树中,自上而下按层次进行查找,为了提高查找速度,广泛使用了各种压缩技术。

- 主机和路由器都可以使用TCP/IP网际层的网际控制报文协议ICMP来报告差错或询问情况。

- ICMP相关报文可分为差错报告和询问两大类。ICMP相关报文使用TCP/IP网际层的网际协议IP进行封装,协议值为1。

- 当路由器或目的主机不能交付IP数据报时,就向发送该数据报的源点发送类型为终点不可达的ICMP差错报告报文。

- 当路由器收到TTL=1的IP数据报时,除丢弃该数据报外,还要向发送该数据报的源点发送类型为时间超过的ICMP差错报告报文。

- 当路由器或目的主机收到IP数据报后,若发现其首部中有不正确的字段值时,除丢弃该数据报外,还要向发送该数据报的源点发送类型为参数问题的ICMP差错报告报文;若发现IP首部校验错误,则会静默丢弃该数据报而不发送ICMP差错报告报文。

- 路由器把类型为改变路由(重定向)的ICMP差错报告报文发送给主机,让主机知道下次应将数据报发送给另一个路由器,这表明发现了更好的路由。

- 不应发送ICMP差错报告报文的情况有:对ICMP差错报告报文本身不再发送ICMP差错报告报文;对第一个IP数据报分片的所有后续数据报分片都不发送ICMP差错报告报文;对具有多播地址的IP数据报都不发送ICMP差错报告报文;对具有特殊地址(例如0.0.0.0或127.0.0.0)的IP数据报不发送ICMP差错报告报文。

- ICMP差错报告报文的数据载荷由需要进行差错报告的IP数据报的首部和数据载荷的前8个字节组成。这前8个字节包含有传输层端口号,对于TCP报文段还包含有序号。

- 主机或路由器可向目的主机发送ICMP回送请求报文作为询问。收到该报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。上述报文用来测试目的主机是否可达以及了解其有关状态。

- 可以利用ICMP时间戳请求/时间戳回答报文计算出当前网络的往返时延。

- 利用ICMP实现的一个非常有用的应用是跟踪路由traceroute,另一个重要应用是分组网间探测PING。

- 因特网中的所有路由器,对目的地址是专用地址(私有地址)的IP数据报一律不进行转发,这需要由因特网服务提供者ISP对其拥有的因特网路由器进行设置来实现。[RFC 1918]文档规定的三个专用地址块为:10.0.0.0~10.255.255.255 172.16.0.0~172.31.255.255 192.168.0.0~192.168.255.255

- 为了缓解IPv4地址空间即将耗尽的问题,1994年提出了网络地址转换NAT方法,该方法能使大量使用内部专用地址的专用网络用户共享少量外部全球地址,来访问因特网上的主机和资源。

- 为了更加有效地利用NAT路由器中的全球IP地址,现在常将NAT转换和传输层端口号结合使用,称为网络地址与端口号转换NAPT。这样就可以使内部专用网中使用专用地址的大量主机,共用NAT路由器上的1个全球IP地址同时与因特网中的不同主机进行通信。

- 网络地址转换NAT的一个重要特点就是通信必须由专用网内部发起,因此拥有内部专用地址的主机不能直接充当因特网中的服务器。

- 多播也称为组播,与传统单播“一对一”通信相比,多播是一种实现“一对多”通信的技术。在视频内容的分发应用中,与单播方式相比,多播方式的优点是可以极大地节省网络资源。

- IPv4地址中的D类地址被作为多播地址,其范围是224.0.0.0~239.255.255.255。多播地址只能用作目的地址,而不能用作源地址。使用同一个IP多播地址接收多播数据报的所有主机就构成了一个多播组。

- IP多播可以分为两种:一种是在因特网上进行的多播 另一种是只在本局域网上进行的硬件多播.

- 用于映射IPv4多播地址的以太网多播MAC地址范围是01-00-5E-00-00-00~01-00-5E-7F-FF-FF;这些多播MAC地址的左起前25个比特都是固定且相同的,剩余23个比特可以任意变化,用于与IPv4多播地址的低23位进行映射。由于IPv4多播地址高4位固定为1110,剩余28位是可以任意变化,因此28位中的前5位无法映射到多播MAC地址,这会导致多播IP地址与以太网多播MAC地址的映射关系并不是唯一的。

- 在因特网上进行IP多播需要两种协议:一种是网际组管理协议IGMP; 另一种是多播路由选择协议。其中,网际组管理协议IGMP仅在本网络有效,使用该协议并不能知道多播组所包含的成员数量,也不能知道多播组的成员都分布在哪些网络中。

- 移动IP技术使得移动主机在各网络之间漫游时,仍然能够保持其原来的IP地址不变。

- 在移动IP中,每个移动主机都有一个默认连接的网络或初始申请接入的网络,称为归属网络。移动主机在归属网络中的IP地址在其整个移动通信过程中是始终不变的,因此称为永久地址。在归属网络中代表移动主机执行移动管理功能的实体称为归属代理,它通常就是连接在该网络上的路由器。

- 在移动IP中,移动主机当前漫游所在的网络称为外地网络(被访网络)。在外地网络中帮助移动主机执行移动管理功能的实体称为外地代理,它通常就是连接在外地网络上的路由器,它会为移动主机提供一个临时使用的属于外地网络的地址,称为转交地址。

- 当使用移动IP技术的移动主机漫游到外地网络时,归属代理会为该移动主机代收所有发送给该移动主机的IP数据报,并将这些数据报利用转交地址通过IP-in-IP隧道转发给移动主机所在外地网络的外地代理,由它将这些数据报转发给移动主机。上述过程对于任何与移动主机进行通信的固定主机而言,都是完全透明的。

- 与IPv4相同,IPv6向其上层提供的是无连接、不可靠(尽最大努力交付)的数据报服务。

- IPv6分组由长度为40字节的基本首部和长度可变的有效载荷两部分组成。有效载荷由零个或多个扩展首部及其后面的数据部分构成。

- 与IPv4数据报相比,IPv6分组取消了首部长度字段,因为IPv6分组的首部长度是固定的40字节。IPv6分组还取消了首部检验和字段,这样可以加快路由器处理IPv6分组的速度,因为不用检查首部是否误码。

- 与IPv4地址的点分十进制记法不同,IPv6地址采用冒号十六进制记法。在此基础上,再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩,可使IPv6地址的表示更加简洁。在一个IPv6地址中可以使用“连续零”压缩的次数为1。

- IPv6分组的目的地址有三种基本类型,分别是 单播 多播 任播

- 128位为“全0”的IPv6地址称为未指明地址,可缩写为两个冒号::前缀的CIDR记法为::/128该地址不能用作目的地址,而只能用作源地址,由还没有配置到标准IP地址的主机使用。

- 与IPv4地址不同,IPv6地址中仅有一个环回地址0:0:0:0:0:0:0:1可缩写为:: 1前缀的CIDR记法为:: 1/128

- IPv6多播地址与IPv4多播地址的功能相同,其地址块前缀为1111111 前缀的CIDR记法为FF00:/8

- IPv6本地站点单播地址与IPv4专用地址(私有地址)的用途相同,其地址块前缀为1111111011 前缀的CIDR记法为FECO:/10.

- IPv6本地链路单播地址是在单一链路上使用的地址,其地址块前缀为1111111010前缀的CIDR记法为FE80:/10当某个节点启用IPv6时就自动生成该地址,此时该节点还未连接到某个网络。当需要把IPv6分组发往单一链路的设备而不希望该分组被转发到此链路范围以外的地方时,就可以使用这种特殊地址。

- IPv6全球单播地址是IPv6地址中使用得最多的地址。IPv6单播地址的划分方法非常灵活:可以把全部128位都作为一个节点的地址; 也可以用n位作为子网前缀,而剩余的(128-n)位作为接口标识符(相当于IPv4地址中的主机号);还可以用n位作为全球路由选择前缀,用m位作为子网前缀,而剩余的(128-n-m)位作为接口标识符。

- 由IPv4向IPv6过渡的两种策略是:双协议栈技术 隧道技术

- 与IPv4不同的是,在IPv6中ARP协议和IGMP协议的功能都已被合并到了ICMPv6中。

- 软件定义网络SDN把路由器的网络层抽象地划分为了数据层面和控制层面。控制层面利用软件来控制数据层面中的许多设备。大多数SDN产品的这两个层面之间的通信接口采用OpenFlow协议。

- 在SDN的广义转发中,完成“匹配+动作”的设备并不局限在网络层工作,因此不再称为路由器,而称为OpenFlow交换机或分组交换机。相应地,在SDN中流表取代了传统路由器中的转发表。

- 在SDN体系结构中,SDN控制器与其下面的数据层面中的受控设备(分组交换机)的通信接口,称为南向API; SDN控制器与其上面的控制层面中的网络控制应用程序的接口,称为北向API。