传输层

- 传输层的主要任务是为运行在不同主机上的与网络通信相关的应用进程提供直接的逻辑通信服务。

- 在TCP/IP体系结构传输层中:用户数据报协议UDP为其上层提供的是无连接的不可靠数据传输服务，传输控制协议TCP为其上层提供的是面向连接的可靠的数据传输服务。

- TCP/IP体系结构的传输层使用端口号来标识和区分应用层的不同应用进程,其长度为16个比特,取值范围是0~2^16-1,即0~65535。

- 服务器端使用的TCP/IP传输层端口号分为两大类:一类是熟知端口号,取值范围是0~1023;另一类是登记端口号,取值范围是1024~49151。

- 客户端使用的TCP/IP传输层端口号称为短暂端口号或临时端口号,取值范围是49152~65535。

- TCP/IP传输层端口号只是为了标识本计算机网络协议栈应用层中的各应用进程,不同计算机中的相同端口号之间没有关系,即相互独立;TCP和UDP端口号之间也没有关系。

- 使用UDP的通信双方,在传输数据之前不需要建立连接,可以随时发送数据;而使用TCP的通信双方,在传输数据之前必须建立连接,之后才能进行数据传输。

- UDP支持单播、多播和广播;而TCP仅支持单播。

- 对比UDP和TCP对应用层报文的处理,UDP是面向整个应用报文的,而TCP是面向字节流的。

- UDP用户数据报的首部长度为8字节,而TCP报文段首部的最小长度为20字节、最大长度为60字节。

- IPv4数据报首部中的首部检验和字段、UDP用户数据报首部中的检验和字段、TCP报文段首部中的检验和字段分别用于检查各自PDU在传输过程中是否产生了误码。对于IPv4数据报,检错范围是仅首部;对于UDP用户数据报和TCP报文段,检错范围都是整个PDU。以上三种PDU计算各自检错码的算法都采用反码算术求和运算,即最高位产生的进位要加到结果的最低位。另外,UDP和TCP在计算检错码时,还需要在各自之前添加12字节的伪首部。

- TCP运输连接的三个阶段依次是：建立连接 数据传输 释放连接。

- TCP把连接作为最基本的抽象,每一条TCP连接具有两个端点,称为套接字或插口(socket),其表示方法是IP地址:端口号。

- 两台要基于TCP连接进行通信的主机,其中一台主机中的某个应用进程主动发起TCP连接,称为TCP客户,另一台主机中被动等待TCP连接的应用进程称为TCP服务器。

- TCP建立连接过程中的五个状态分别是:关闭(CLOSED) 监听(LISTEN) 同步已发送(SYN-SENT) 同步已接收(SYN-RCVD) 连接已建立(ESTABLISHED)。

- TCP建立连接的过程被比喻为“三报文握手”,其中使用到的三个TCP报文段依次是：TCP客户发送的连接请求报文段 TCP服务器发送的连接请求确认报文段 TCP客户发送的普通确认报文段。

- TCP连接请求报文段首部中的同步标志位SYN被设置为1;TCP连接请求确认报文段首部中的同步标志位SYN和确认标志位ACK都被设置为1;普通TCP确认报文段首部中的确认标志位ACK被设置为1。

- 同步标志位SYN被设置为1的TCP报文段不能携带数据,但要消耗掉一个序号。

- 普通的TCP确认报文段可以携带数据,但如果不携带数据,则不消耗序号。

- TCP采用“三报文握手”而不是“两报文握手”来建立TCP连接,是为了防止已失效的TCP连接请求报文段突然又传送到了TCP服务器进程所导致的错误。

- TCP释放连接过程中的七个状态分别是:连接已建立(ESTABLISHED) 终止等待1(FIN-WAIT-1) 关闭等待(CLOSE-WAIT) 终止等待2(FIN-WAIT-2) 最后确认(LAST-ACK) 时间等待(TIME-WAIT) 关闭(CLOSED)。

- TCP连接释放报文段首部中的终止标志位FIN和确认标志位ACK都被设置为1。

- 终止标志位FIN被设置为1的TCP报文段通常不携带数据,但要消耗掉一个序号。

- TCP客户进程进入时间等待(TIME-WAIT)状态后必须等待2倍最大报文段寿命MSL时间,这样可以确保TCP服务器进程能够收到最后一个TCP确认报文段而进入关闭(CLOSED)状态。

- TCP为应用程序提供了流量控制机制,以解决发送方发送数据太快而导致接收方来不及接收,进而造成接收方的接收缓存溢出的问题,该机制的基本方法是接收方根据自己的接收能力(接收缓存的可用空间大小)控制发送方的发送速率。

- TCP报文段首部中窗口字段的值用来指出发送本报文段的一方的接收窗口的大小,即接收缓存的可用空间大小,这用来表征接收方的接收能力。窗口字段的长度为16比特,取值范围是0~2^16-1,即0~65535,以字节为单位。

- 为了打破由于非零窗口通知报文段丢失而引起的双方互相等待的死锁局面,TCP为每一个连接都设有一个持续计时器只要TCP连接的一方收到对方的零窗口通知,就启动该计时器。当该计时器超时时,就发送一个仅携带1字节数据的零窗口探测报文段。

- TCP规定,即使接收窗口值为0,也必须接受:零窗口探测报文段 确认报文段 紧急标志位URG=1、表明携带有紧急数据的报文段。

- 在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络性能就要变坏,这种情况称为拥塞,若出现这种情况而不进行控制,则整个网络的吞吐量将随着输入负荷的增大而减小。

- 从控制论的角度看,拥塞控制可以分为开环控制和闭环控制两大类,因特网中拥塞控制主要采用闭环控制。

- 根据拥塞信息的反馈形式,可将闭环拥塞控制算法分为显式反馈算法和隐式反馈算法,TCP采用的是隐式反馈算法。

- TCP的四种拥塞控制方法是:慢开始 拥塞避免 快重传 快恢复.

- 在TCP中,拥塞窗口记为cwnd,发送窗口记为swnd,接收窗口记为rwnd,慢开始门限记为ssthresh。其中swnd由发送方维护;cwnd由发送方维护;rwnd由接收方维护;ssthresh由发送方维护;通过cwnd和rwnd计算swnd的关系式为swnd=min(cwnd,rwnd)。

- 在TCP慢开始阶段,若出现超时重传时的拥塞窗口值为cwnd,则慢开始门限值ssthresh将更新为cwnd/2,cwnd的值将更新为1,之后进入的拥塞控制阶段是慢开始。

- 在TCP拥塞避免阶段,若出现超时重传时的拥塞窗口值为cwnd,则慢开始门限值ssthresh将更新为cwnd/2, cwnd的值将更新为1,之后进入的拥塞控制阶段是慢开始。

- 在TCP慢开始阶段,若收到3个重复确认时的拥塞窗口值为cwnd,则慢开始门限值ssthresh将更新为cwnd/2,cwnd的值将更新为cwnd/2,之后进入的拥塞控制阶段为拥塞避免。

- 在TCP拥塞避免阶段,若收到3个重复确认时的拥塞窗口值为cwnd,则慢开始门限值ssthresh将更新为cwnd/2,cwnd的值将更新为cwnd/2,之后进入的拥塞控制阶段为拥塞避免。

- 在TCP慢开始阶段,发送方每收到一个对新报文段的确认,就把拥塞窗口cwnd的值加1。这样,每经过一个传输轮次,拥塞窗口cwnd的值按指数规律增大。当拥塞窗口cwnd的值增长到慢开始门限ssthresh的值时,就进入拥塞避免阶段。

- 在TCP拥塞避免阶段,每经过一个传输轮次,拥塞窗口cwnd按线性加1规律增大。

- 在TCP拥塞控制方法中,“慢开始”是指一开始向网络注入的报文段少,而并不是指拥塞窗口cwnd的值的增长速度慢;“拥塞避免”也并非是指完全能够避免拥塞,而是指在拥塞避免阶段将cwnd值控制为按线性加1规律增长,使网络比较不容易出现拥塞。

- TCP基于以字节为单位的滑动窗口来实现可靠传输。

- TCP报文段首部中的序号字段:长度为32比特,取值范围是0~2^32-1。当序号增加到最后一个时,下一个序号又回到0。序号字段的值用来指出本报文段数据载荷的第一个字节的序号,这相当于是TCP报文段的序号。

- TCP报文段首部中的确认号字段:长度为32比特,取值范围是0~2^32-1。当确认号增加到最后一个时,下一个确认号又回到0。确认号字段的值用来指出期望收到对方下一个TCP报文段的数据载荷的第一个字节的序号,同时也是对之前收到的所有数据的确认。只有当TCP报文段首部中的确认标志位ACK被设置为1,确认号字段才有效。

- TCP报文段首部中的数据偏移字段:长度为4比特,该字段的值以4字节为单位,用来指出TCP报文段的数据载荷部分的起始处距离TCP报文段的起始处有多远,这实际上指出了TCP报文段的首部长度。

- 如果TCP的发送方要进行推送操作,就把推送标志位PSH置1,并立即创建一个TCP报文段发送出去,而不需要积累到足够多的数据再发送。TCP的接收方收到推送标志位PSH为1的TCP报文段,就尽快地交付给应用进程,而不再等到接收到足够多的数据才向上交付。

- 如果TCP的发送方有紧急数据要发送,就把紧急数据“插队”到发送缓存的最前面,并立刻封装到一个TCP报文段中进行发送。该报文段首部中的紧急指针字段的值会指出本报文段数据载荷部分包含了多长的紧急数据,该字段的长度为16比特,取值范围是0~2^16-1,以字节为单位,要使该字段有效,则紧急标志位URG必须置1。

- 由于TCP首部中选项字段的长度是0~40字节可变的,并且TCP报文段首部长度是以4字节为单位的,因此,还需要使用取值为“全0”的填充字段来确保TCP报文段首部长度满足要求。这样,才能正确设置TCP报文段首部中的数据偏移字段(首部长度字段)的值。

- 最大报文段长度MSS用来指出TCP报文段的数据载荷的最大长度,而不是整个TCP报文段的长度。

- TCP共使用四种计时器,分别是:重传计时器 持续计时器 时间等待计时器 保活计时器.

- TCP超时重传时间RTO的值不能直接采用某次测量得到的往返时间RTT样本。RTO的值应略大于加权平均往返时间RTTs的值。