1. PN结的形成

PN结是由P型半导体和N型半导体接触形成的界面。P型半导体掺有受主杂质（如硼），导致空穴的产生；N型半导体掺入施主杂质（如磷），使得自由电子增多。

形成过程：

扩散作用：当P型半导体和N型半导体接触时，N型半导体中的自由电子会扩散到P型半导体中，与P型半导体中的空穴复合；同时，P型半导体中的空穴会扩散到N型半导体中，与N型半导体中的电子复合。由于电子和空穴的扩散，P区靠近接触面变得富含电子，而N区靠近接触面变得富含空穴。

建立耗尽区：由于电子和空穴的复合，N区的电子与P区的空穴结合，形成一个无自由载流子的“耗尽区”。该区域由于没有自由载流子，不能导电。

内建电场：在耗尽区，由于N型半导体中的负离子和P型半导体中的正离子，形成了一个内建电场，电场方向由N区指向P区，阻止了更多的载流子进一步扩散。

2. PN结的工作原理

PN结的工作原理可以分为正向偏置和反向偏置两种情况。

（1）正向偏置（P区接正极，N区接负极）

电流流动：当PN结施加正向电压时，外部电场与PN结的内建电场方向相反，正向电压减弱了内建电场的作用。载流子（电子和空穴）被外电场推动，空穴从P区向N区移动，电子从N区向P区移动。随着扩散电流的增大，空间电荷区变窄，最终载流子能够通过PN结，形成电流。此时PN结导通，电流增大。

导通特性：当正向电压达到某一阈值（通常约为0.7V，对于硅材料的PN结）时，PN结开始导电，电流增大。

（2）反向偏置（P区接负极，N区接正极）

电流变化：当PN结施加反向电压时，外部电场与内建电场方向相同，增强了内建电场的作用。载流子被推离PN结，P区的空穴被推离，N区的电子也被推离，导致空间电荷区变宽，阻止了载流子的扩散。因此，PN结几乎不导电，只有微弱的反向电流（称为反向饱和电流）流动。

击穿现象：如果反向电压增大超过一定阈值，反向电流会急剧增大，PN结发生击穿。击穿有两种主要机制：

雪崩击穿：在低掺杂的PN结中，反向电压过高时，电子的动能足够大，能够碰撞并打破共价键，产生新的自由电子和空穴，形成连锁反应，导致电流急剧增大。

齐纳击穿：在高掺杂的PN结中，反向电压相对较低，但由于电场强度非常大，电子能够直接从共价键中被释放出来，形成大量的自由载流子，导致击穿。

3. PN结的特性

单向导电性：PN结具有单向导电性，在正向偏置下，电流可以流过，而在反向偏置下，PN结几乎不导电。

伏安特性：PN结的电流与施加电压呈指数关系。在正向偏置下，随着电压的增大，电流急剧增大；而在反向偏置下，电流几乎为零，直到发生击穿现象。

电容特性：PN结的空间电荷区具有电容特性，外加电压的变化会导致该区域电荷量的变化，从而影响PN结的电容。

总结

PN结是半导体器件的基础，广泛应用于二极管、晶体管等电子元件。PN结的基本原理是基于P型半导体和N型半导体之间的接触，载流子的扩散与复合，导致了耗尽区和内建电场的形成。在正向偏置下，PN结导电；在反向偏置下，PN结几乎不导电，直到发生击穿现象。PN结的特性使得它在整流、开关和调制等电子电路中发挥着重要作用。