辽宁大学2016-2017学年第一学期期末考试

微机原理与应用 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院14级通信1-2班，电信1-2班学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100。闭卷考试。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 30 | 10 | 40 | 12 | 8 |  |  |  |  |  | 核分人 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复查人 |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、 单项选择题（30分，每小题1分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并填写在下面的表格中。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

1. BIOS是“基本输入输出系统”，在现代的微机系统中，BIOS中的代码（）。

A.是不能升级的               B. 是可以升级的

C.更换BIOS芯片后才可以升级  D. 以上说法都不正确

2. 冯•诺依曼计算机的基本思想主要是指（）。

A. 二进制编码和存储程序控制  B. 二进制数和存储器

C.  CPU和存储器             D. 存储器和输入输出设备

3. 冯•诺依曼计算机的硬件由（ ）等大基本部件组成。

A. 运算器、控制器、存储器和输入输出设备

B. 寄存器、运算器、控制器、存储器

C. 寄存器、CPU和存储器

D. 存储器和输入输出设备

4. 微型计算机和各个外部设备之间用（）连接起来，再配上软件，就构成了微机系统。

A. 系统总线  B．通信总线  C．数据总线  D．片内总线

5. ( )是以CPU为核心,加上存储器,I/O接口和系统总线构成的.

A.微处理器 B.微型计算机 C.微型计算机系统  D.计算机.

6.	存储器是计算机系统的记忆设备，它用来（ ）

A．存放数据 B．存放程序 C．存放数据和程序 D．存放微程序

7. 顺序执行PUSH AX和POP BX两条指令，其功能等同于（）

A．MOV  AX, BX   B．MOV  BX, AX

C．XCHG  AX, BX   D．XCHG  BX, AX

8.	目前在微机中最普遍采用的字符的编码是（）。

A．BCD码  B．ASCII码  C．余三码    D．格雷码

9. 下列80X86CPU标志寄存器的标志位中，不属于状态标志位的是( )

A.OF      B.TF     C.AF       D.PF

10. 用来定义双字变量的伪指令是（）

A.   BYTE        B.   WORD

C.   DWORD      D.   QWORD

11. 最大的10位无符号二进制整数转换成十进制数是( )    。

A. 51         B. 512         C. 1023          D. 1024

12.  计算机中( )不能直接表示有符号数。

A.原码   B.补码    C.反码     D.BCD码

13. 当A＞B时转移的条件转移指令为（A、B为无符号数）（ ）。

A. JA    B. JAE   C. JG    D. JGE

14. 在用LOOP Label 指令构成的循环中，若CX的初值为-10，则循环体将被执行（）次。

A.10   B.0   C. 100    D.  >100

15. 8086的READY信号线表示（ ）

A  就绪   B  复位   C  时钟  D 测试

# 16. 存储器芯片位数不足时，需用(  )     。

A．字扩展      B．位扩展      C．字位扩展    D．以上均可

17. 8086的HOLD信号线表示（ ）

A 总线请求   B 总线响应   C 中断请求  D 中断响应

# 18. 两片8259芯片级连后，可以管理（）级中断。

A．15      B．16      C．64      D．32

19.8086的写总线周期在T1状态（  ）

A  完成数据传送   B  输出地址

C  输出控制信号  	D 检测数据传送

20.可电擦除ROM可简记为(   )     。

A．PROM    B．MROM    C．EPROM    D．E2PROM

# 21. 寄存器( )不能被分割为高字节和低字节。

A.AX    B. DX     C.BX     D. CS

22. 64K*1位的SRAM芯片通常有(  ) 地址线引脚

A．16       B．8       C．1      D．4

23.某微机系统的存储器容量为256K字节，若采用单片容量为16K*8位的SRAM芯片，则组成该存储系统共需( )个该类芯片

A．16      B．8       C．1       D．4

24. 8086CPU每响应一次中断，需连续执行（）个中断响应总线周期。

A．1      B．2     C．3      D．4

25. CPU响应INTR引脚上来的中断请求的条件是（  ） 。

A．IF=0    B．IF=1    C．TF=0    D．TF=1

26. 8086系统中的8255芯片有（  ） 。

A．4个端口地址      B．2个端口地址

# C．4个连续的偶地址  D．4个连续的奇地址

27. 设8255芯片的端口基地址是60H，寻址控制寄存器的命令是（ ）。

A．OUT  60H，AL      B．OUT  66H，AL

# C．OUT  61H，AL      D．OUT  62H，AL

28. 数据传送方式中，除无条件传送外，（  ）方式也是外设被动进行数据交换

A．查询   B．中断   C．DMA    D．以上皆是

29. 中断返回的指令是（  ）。

A．RET     B．IRET     C．CALL      D．INT

# 30. 一个完整的中断过程包括中断请求、（ ）、中断服务和中断返回四个阶段。

A．中断处理    B．中断响应    C．保存断点    D．开中断

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、判断题(你认为正确的，在下表对应位置填写T，错误的填写F) （10分，每题1分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. VAR是数据段中定义的字变量，指令MOV  AX，VAR＋2是正确的。

2. 执行乘法指令IMUL  src时，运算结果不会产生溢出。

3. 指令DIV CL，如果CL不等于0，那么执行此指令不会溢出。

4. 与高级语言中的自定义函数不同，汇编语言中的子程序不能将计算的结果返给主程序。

5. 存储器译码时采用全地址译码会浪费地址空间。

6. 指令“SHL”与“SAL”的功能是等价的。

7. 存储访问的局部特性保证了层次化存储系统具有优秀的性能。

8. 32位机不能完成64位整数加法运算。

9. 介绍LOOP指令时，常说它相当于DEC CX和JNZ两条指令。但考虑对状态标志的影响，它们有差别。LOOP指令不影响标志，而DEC指令却会影响除CF之外的其他状态标志。

10. 子程序需要保护寄存器，包括保护传递入口参数和出口参数的通用寄存器。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、填空题（20个空，每空2分，共40分）

1. 8086有2个最基本的读写控制信号，它们是(1)        和(2)              。

2. 总线按照信号分类可以分为(3)           ，(4)           ，(5)          。

3. 寄存器EDX是（6）           位的，其中低16位的名称是（7）             ，还可以分成两个8位的通用寄存器，其中D8～D15部分可以用名称（8）            表示

4. C语言用“\n”表示让光标回到下一行首位，在汇编语言中需要输出两个控制字符：一个是回车，其ASCII码是（9）          H，它将光标移动到当前所在行的首位；另一个是换行，其ASCII码是（10）

H，它将光标移到下一行。

5. 数据段有语句“H8843 DWORD 99008843H”，代码段指令“MOV CX, WORD PTR H8843”执行后，CX＝（11）           H；代码段指令“MOV CL, BYTE PTR H8843”执行后，CL＝（12）___________H。

6. 顺序执行指令“XOR AX, AX”和“SUB AX, AX”后，AX＝（13）           ，（14）OF＝               。

7. 已知：X补=10101100B，Y补=11000110B，则：[X＋Y]补

=(15)                B， [X-Y]补= (16)              B 。

8. 已知：寄存器AX=7836H，指令： ADD  AX，9A5EH执行后，AX=(17)              H	   CF=(18)           。

9. 条件转移指令JE  Label的测试标志位是(19)         ，条件转移指令JNO  Label的测试标志位是(20)            __。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、 （12分，每空3分）如下图所示，假设CPU的地址总线共有16个，根据下图计算出A,B,C,D四组存储器所占用的地址空间范围（16进制）。

A：                H

B：                H

C：                H

D：                H

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

五、(8分,每空1分) 8086可以处理        种不同的中断，其中断向量表位于内存0段            H区域。某中断的中断类型码21H，中断服务程序的入口地址是：5678h: 1234h，对应的中断向量存放在        ：       H开始的四个单元中，这四个单元中分别存放的值是      H,          H,           H,          H.