辽宁大学2016-2017学年第一学期期末考试

微机原理与应用 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院14级通信1-2班，电信1-2班学生

考试时间 120 分钟，试卷满分100。闭卷考试。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 30 | 10 | 40 | 12 | 8 |  |  |  |  |  | 核分人 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复查人 |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、单项选择题（30分，每小题1分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并填写在下面的表格中。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

1. 在执行ADD或SUB指令发生溢出错误时（）。

A．不产生任何中断     B. 会产生内部中断

C. 会产生外部中断      D. 会产生单步中断

2. 完成同指令XCHG AX，BX相同功能的指令或指令序列是（）。

A.  MOV AX，BX

B.  MOV BX，AX

C. 	PUSH AX

POP BX

D.  MOV CX，AX

MOV AX，BX

MOV BX，CX

3. 冯•诺依曼计算机的硬件由（）等大基本部件组成。

A. 寄存器、运算器、控制器、存储器

B. 寄存器、CPU和存储器

C. 运算器、控制器、存储器和输入输出设备

D. 存储器和输入输出设备

4. 8086的写总线周期在T4状态（）

A 完成数据传送   B 输出地址

C 输出控制信号   D 检测数据传送

5. MB/s的含义是（）

A 总线上每秒传输的最大数据量

B 总线上每秒传输的最大字节量

C 总线上每秒传输的二进制位数

D 总线上每秒传输的十进制位数

6.	总线上每秒传输的最大字节量称为（）。

A  总线位宽   B  总线字宽   C  总线带宽   D  数据位数

7. 串行通信适用于微机间（）的数据传送。

A  不同类型    B  同类型    C  近距离    D  远距离

8.	目前在微机中最普遍采用的字符的编码是（）。

A．BCD码  B．ASCII码  C．余三码    D．格雷码

9. 并行通信适用于微机间（）的数据传送。

A  不同类型    B  同类型    C  近距离    D  远距离

10. USB是一种（）

A  通用的串行总线接口      B  通用的并行总线接口

C  新型的微机内部总线      D  新外设标准插头

11. 最大的16位无符号二进制整数转换成十进制数是( )    。

A. 32768      B. 32767         C. 65535          D. 65536

12.  计算机中(  )不能直接表示有符号数。

A.原码   B.补码    C.反码     D.BCD码

13. 当A＞B时转移的条件转移指令为（A、B为无符号数）（  ）。

A.JAE   B. JA   C. JG    D. JGE

14. 在用LOOP Label 指令构成的循环中，若CX的初值为-10，则循环体将被执行（）次。

A.10   B.0   C. 100    D.  >100

15. 8086的READY信号线表示（）

A  就绪   B  复位   C  时钟  D 测试

# 16. 存储器容量不足时，需用(    )。

A．字扩展      B．位扩展      C．字位扩展    D．以上均可

17. 8086的INTR信号线表示（）

A 总线请求   B 总线响应   C 中断请求  D 中断响应

# 18. 9片8259芯片级连后，可以管理（）级中断。

A．15      B．16      C．64      D．32

19.8086的写总线周期在T1状态（）

A输出地址     B完成数据传送

C  输出控制信号	D 检测数据传送

20.可电擦除ROM可简记为(   )     。

A．PROM    B．MROM    C．EPROM    D．E2PROM

# 21. 寄存器( )不能被分割为高字节和低字节。

A.AX    B. DX     C.BX     D. CS

22. 64K*1位的DRAM芯片通常有(   ) 地址线引脚

A．16       B．8       C．1      D．4

23.某微机系统的存储器容量为256K字节，若采用单片容量为16K*1位的SRAM芯片，则组成该存储系统共需(   )个该类芯片

A．16      B．8       C．128       D．4

24. 8086CPU每响应一次中断，需连续执行（）个中断响应总线周期。

A．1      B．2     C．3      D．4

25. CPU响应INTR引脚上来的中断请求的条件是（）。

A．IF=0    B．TF=0    C．IF=1    D．TF=1

26. 8086系统中的8255芯片有（）。

A．4个端口地址     B．2个端口地址

# C．4个连续的偶地址  D．4个连续的奇地址

27. 设8255芯片的端口基地址是60H，寻址控制寄存器的命令是（）。

A．OUT  62H，AL     B．OUT  66H，AL

# C．OUT  61H，AL      D．OUT  60H，AL

28. 数据传送方式中，除无条件传送外，（）方式也是外设被动进行数据交换

A．查询   B．中断   C．DMA    D．以上皆是

29. 子程序返回的指令是（）。

A．RET     B．IRET     C．CALL      D．INT

# 30. 一个完整的中断过程包括中断请求、（）、中断服务和中断返回四个阶段。

A．中断处理    B．中断响应    C．保存断点    D．开中断

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、判断题(你认为正确的，在下表对应位置填写T，错误的填写F) （10分，每题1分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 汇编语言中调用子程序的层数越多，需要的堆栈空间越大。

2. 存储系统的CACHE不需要操作系统的配合就可以提高主存访问速度。

3. 存储访问的局部性原理指空间局部和时间局部。

4. 程序查询方式的一个主要缺点是需要处理器花费大量循环查询外设的状态，效率较低。

5. 微机连接外部设备，一方面需要根据外设接口信号设计相应的硬件接口电路，另一方面还需要配合软件管理程序。

6. 程序计数器IP寄存器属于通用寄存器。

7.汇编语言中不允许递归调用子程序。

8. 汇编语言中，子程序嵌套调用就是递归调用。

9. 相对查询传送来说，无条件传送工作可靠。

10. DMA传送中用DMAC替代主设备

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、填空题（20个空，每空2分，共40分）

1. 8086的最小模式中与总线请求有关的信号是(1)和(2)。

2. 总线按照信号分类可以分为(3)，(4)，

(5)。

3. 寄存器EBX是（6）位的，其中低16位的名称是（7），还可以分成两个8位的通用寄存器，其中D8～D15部分可以用名称（8）表示

4. C语言用“\n”表示让光标回到下一行首位，在汇编语言中需要输出两个控制字符：一个是回车，其ASCII码是（9）H，它将光标移动到当前所在行的首位；另一个是换行，其ASCII码是（10）H，它将光标移到下一行。

5. 数据段有语句“H1234 DWORD 99001234H”，代码段指令“MOV CX, WORD PTR H1234”执行后，CX＝（11）H；代码段指令“MOV CL, BYTE PTR H1234”执行后，CL＝（12）___________H。

6. 执行指令“XOR AX, AX”后，AX＝（13），CF＝（14）。

7. 已知：X补=10101100B，Y补=11000110B，则：[X＋Y]补=

(15)B， [X-Y]补= (16)B。

8. 已知：寄存器AX=7836H，指令： ADD  AX，9AAAH执行后，AX=(17)H	   CF=(18)。

9. 条件转移指令JE  Label的测试标志位是(19)，条件转移指令JNO  Label的测试标志位是(20)___。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、（12分，每空3分）如下图所示，假设CPU的地址总线共有16个，根据下图计算出A,B,C,D四组存储器所占用的地址空间范围（16进制）。

A：H

B：H

C：H

D：H

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

五、(8分,每空1分)8086可以处理种不同的中断，其中断向量表位于内存0段H区域。某中断的中断类型码30H，中断服务程序的入口地址是：5678h: ABCDH，对应的中断向量存放在：H开始的四个单元中，这四个单元中分别存放的值是H,H,H,H.